СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

РАЗДЕЛ 3

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

объект:     «Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой»                                                                                                по адресу:                                                                    г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

Обложка

Титульный лист

Содержание

Пояснительная записка

- Подземная часть. План этажа на отм. -8.250

- Подземная часть. План этажа на отм. -8.250 с размещением укрытия ГО

3  Подземная часть. План этажа на отм. -4.800

4  Надземная часть. План 1 этажа на отм.-0.400;+0.000;+0.300;+0.400;+0.450;+0.850

5  Надземная часть. Экспликация помещений 1 этажа.

6  Надземная часть. План на отм.+3.800+4.050;+4.500;+4.800;+5.250;+5.400;+5.700

7  Надземная часть. План на отм.+7.350;+7.500;+7.650;+7.800

8  Надземная часть. Экспликация помещений на отм.+7.350;+7.500;+7.650;+7.800

9  Надземная часть. Корпус №1. План 4 этажа (офисы) на отм.+12.900

10  Надземная часть. Корпус №1. План 5 этажа (офисы) на отм.+16.500

11 Надземная часть. Корпус №1. План 6 этажа (офисы) на отм.+20.100

12 Надземная часть. Корпус №1. План 7 этажа (офисы) на отм.+23.700

13 Надземная часть. Корпус №1. План 8 этажа (офисы)  на отм.+27.300

14 Надземная часть. Корпус №1. План техпространства на отм.+30.900

15 Надземная часть. Корпус №1. План 9 этажа на отм.+33.000

16 Надземная часть. Корпус №1. План 10,12 этажей на отм.+36.300;+42.900

17 Надземная часть. Корпус №1. План 11 этажа на отм.+39.600

18 Надземная часть. Корпус №1. План 13 этажа на отм.+46.200

19 Надземная часть. Корпус №1. План 14 этажа на отм.+50.250

20 Надземная часть. Корпус №1. План 15,17 этажей на отм.+53.550;+60.150

21 Надземная часть. Корпус №1. План 16 этажа на отм.+56.850

22 Надземная часть. Корпус №1. План 18, 20,21 этажей на отм.+63.450;+70.050;+76.650

23 Надземная часть. Корпус №1. План 19,21 этажей на отм.+66.750;+73.350

24 Надземная часть. Корпус №1. План 23,25,27,29,31 этажей на отм.+79.950;+86.550;

+93.150; +99.750; +106.350

25 Надземная часть. Корпус №1. План 24,26,28,30 этажей на отм.+83.250;+89.850;

+96.450; +103.050

26 Надземная часть. Корпус №1. План 32 этажа на отм.+109.650

27 Надземная часть. Корпус №1. План 33 этажа на отм.+112.950

28 Надземная часть. Корпус №1. План технического этажа на отм.+116.250.

План кровли на отм.+119.400

29 Надземная часть. Фасад 1.1-7.1

30 Надземная часть. Фасад 7.1-1.1

31 Надземная часть. Фасад А.1-И.1

32 Надземная часть. Фасад И.1-А.1

33 Надземная часть. Разрез 1-1

34 Надземная часть. Разрез 2-2

35 Надземная часть. Разрез 6-6

36 Надземная часть. Корпус №2. План 4 этажа на отм.+11.100

37 Надземная часть. Корпус №2. План 5,7,9 этажей на отм.+14.400,+21.000,+27.600

38 Надземная часть. Корпус №2. План 6,8 этажей на отм.+17.700,+24.300

39 Надземная часть. Корпус №2. План 10 этажа на отм.+30.900

40 Надземная часть. Корпус №2. План 11 этажа на отм.+34.200

41 Надземная часть. Корпус №2. План 12 этажа на отм.+37.500

42 Надземная часть. Корпус №2. План 13,15 этажей на отм.+40.800,+47.400

43 Надземная часть. Корпус №2. План 14,16 этажей на отм.+44.100,+50.700

44 Надземная часть. Корпус №2. План 17 этажа на отм.+54.000

45 Надземная часть. Корпус №2. План 18 этажа на отм.+57.300

46 Надземная часть. Корпус №2. План 19 этажа на отм.+60.600

47 Надземная часть. Корпус №2. План 20,22 этажей на отм.+63.900,+70.500

48 Надземная часть. Корпус №2. План 21 этажа на отм.+67.200

49 Надземная часть. Корпус №2. План 23 этажа на отм.+73.800

50 Надземная часть. Корпус №2. План 24,26 этажей на отм.+77.100,+83.700

51 Надземная часть. Корпус №2. План 25, 27 этажей на отм.+80.400,+87.000

52 Надземная часть. Корпус №2. План 28,30,32 этажей на отм.+90.300,+96.900,+103.500

53 Надземная часть. Корпус №2. План 29, 31 этажей на отм.+93.600,+100.200

54 Надземная часть. Корпус №2. План 33 этажа на отм.+106.800

55 Надземная часть. Корпус №2. План 34 этажа на отм.+110.100

56 Надземная часть. Корпус №2. План 35 этажа на отм.+113.400

57 Надземная часть. Корпус №2. План технического этажа на отм.+116.700.

План кровли на отм.+120.000

58 Надземная часть. Фасад 8/1.0 – 19/1.0; А2-И2

59 Надземная часть. Фасад 22/1.0 – 8/1.0; И2-А2

60 Надземная часть. Разрез 3-3

61 Надземная часть. Корпус №3. План 4 этажа на отм.+10.800

62 Надземная часть. Корпус №3. План 5,7,9 этажей на отм.+14.100,+20.700,+27.300

63 Надземная часть. Корпус №3. План 6,8 этажей на отм.+17.400, +24.000

64 Надземная часть. Корпус №3. План 10 этажа на отм.+30.600

65 Надземная часть. Корпус №3. План 11 этажа на отм.+33.900

66 Надземная часть. Корпус №3. План 12 этажа на отм.+37.200

67 Надземная часть. Корпус №3. План 13,15 этажей на отм.+40.500,+47.100

68 Надземная часть. Корпус №3. План 14,16 этажей на отм.+43.800,+50.400

69 Надземная часть. Корпус №3. План 17 этажа на отм.+53.700

70 Надземная часть. Корпус №3. План 18 этажа на отм.+57.000

71 Надземная часть. Корпус №3. План 19 этажа на отм.+60.300

72 Надземная часть. Корпус №3. План 20,22 этажей на отм.+63.600,+70.200

73 Надземная часть. Корпус №3. План 21 этажа на отм.+66.900

74 Надземная часть. Корпус №3. План 23 этажа на отм.+73.500

75 Надземная часть. Корпус №3. План 24,26 этажей на отм.+76.800,+83.400

76 Надземная часть. Корпус №3. План 25 этажа на отм.+80.100

77 Надземная часть. Корпус №3. План 27 этажа на отм.+86.700.

78 Надземная часть. Корпус №3. План 28,30,32 этажей на отм.+90.000,+96.600,+103.200

79 Надземная часть. Корпус №3. План 29, 31 этажей на отм.+93.300,+99.900.

80 Надземная часть. Корпус №3. План 33 этажа на отм.+106.500.

81 Надземная часть. Корпус №3. План 34 этажа на отм.+109.800.

82 Надземная часть. Корпус №3. План 35 этажа на отм.+113.100

83 Надземная часть. Корпус №3. План технического этажа на отм.+116.400.

План кровли на отм.+119.400

84 Надземная часть. Фасад 18/1.0-5/1.0; Фасад Е3-А3.

85 Надземная часть. Фасад 2/1.0-18/1.0; Фасад А3-Е3

86 Надземная часть. Разрез 4-4

87 Надземная часть. Корпус №4. План 4 этажа на отм.+10.650

88 Надземная часть. Корпус №4. План 5,7,9 этажей на отм.+13.950;+20.550;+27.150

89 Надземная часть. Корпус №4. План 6,8,10 этажей на отм.+17.250;+23.850;+30.450

90 Надземная часть. Корпус №4. План 11 этажа на отм.+33.750

91 Надземная часть. Корпус №4. План 12 этажа на отм.+37.050

92 Надземная часть. Корпус №4. План 13,15 этажей на отм.+40.350;+46.950

93 Надземная часть. Корпус №4. План 14,16 этажей на отм.+43.650;+50.250

94 Надземная часть. Корпус №4. План 17 этажа на отм.+53.550

95 Надземная часть. Корпус №4. План 18 этажа на отм.+56.850

96 Надземная часть. Корпус №4. План 19 этажа на отм.+60.150

97 Надземная часть. Корпус №4. План 20,22 этажей на отм.+63.450;+70.050

98 Надземная часть. Корпус №4. План 21 этажа на отм.+66.750

99 Надземная часть. Корпус №4. План 23 этажа на отм.+73.350

100 Надземная часть. Корпус №4. План 24 этажа на отм.+76.650

101 Надземная часть. Корпус №4. План 25,27 этажей на отм.+79.950;+86.550

102 Надземная часть. Корпус №4. План 26 этажа на отм.+83.250

103Надземная часть. Корпус №3. План 28,30,32 этажей на отм.+89.850,+96.450,+103.050

104 Надземная часть. Корпус №3. План 29, 31 этажей на отм.+93.150,+99.750.

105 Надземная часть. Корпус №4. План 33 этажа на отм.+106.350

106 Надземная часть. Корпус №4. План 34 этажа на отм.+109.650

107 Надземная часть. Корпус №4. План 35 этажа на отм.+113.950

108 Надземная часть. Корпус №4. План технического этажа на отм.+116.250.

План кровли на отм.+119.400.

109 Надземная часть. Фасад А4-Л/1.0; Фасад К/1.0-А4

110 Надземная часть. Фасад 8.4-1.4; Фасад 1.4-8.4

111 Надземная часть. Разрез 5-5

112 Конструкции стен.

113 Конструкции покрытий стилобата над подземной автостоянкой.

114 Конструкции покрытий кровель.

Всего в книге: (142) страница                                ГАП	Маслова

Архитектурные решения.

Общие данные.

Проект Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой разработан по поручению ООО «Арт-Группа Камень» в соответствии с договором на выполнение проектных работ и заданием на проектирование.

Основанием для разработки проекта являются:

- Техническое Задание Заказчика на проектирование;

- Градостроительный план земельного участка (№ RU77225000-047989);

- Свод правил СП 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 798/пр и введен в действие с 15 мая 2017 г.);

- Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр и введен в действие с 1 июля 2017 г.);

- Свод правил СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г.№ 635/10);

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 15 июля 2021 года);

- Специальные технические условия на проектирование и строительство (согласовано письмом Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов);

- Специальные технические условия на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (согласованные УНПР ГУ МЧС России по г. Москве и Комитетом по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов).

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта           капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Объект «Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой» представляет здание со следующими функциональными зонами:

- зона гостиницы (номера квартирного типа)

- зона офисного центра

- в подземной части автостоянка для жителей гостиничных номеров, сотрудников и посетителей помещений общественного назначения;

- помещения общественного назначения, для проживающих и нерезидентов. В составе этих помещений предусмотрены:

- предприятия розничной торговли,

- торговый центр с помещениями предприятий общественного питания, торговой галереей с выходящими на нее торговыми павильонами, помещения фитнес-центра с бассейном,

- помещений БКТ(Ф4.3),

- помещения супермаркета.

- технических помещений (для размещения инженерного оборудования), помещений обслуживающего и подсобного назначения.

Въезд в подземную автостоянку организован с северной стороны участка проектируемого проезда, выезд на проектируемый проезд с южной стороны участка на Северо-западную хорду. Вход в гостиничные номера организован со стороны внутреннего двора, входы в помещения торговли, торгового центра, офисный центр, помещения БКТ, супермаркет организованы с внешней стороны по периметру комплекса.

Здание имеет 1-2-3-5-13-31-32-33-34-35-36 надземных этажей + 2 подземных.

На первом этаже расположены, входная группа офисной части с входом в фитнес-центр, вестибюли гостиничного комплекса с группой вспомогательных и обслуживающих помещений, помещения обслуживания комплекса, встроенно-пристроенные помещения предприятий торговли, супермаркета, БКТ (Ф4.3), помещения торгового центра с торговой галереей и предприятиями общественного питания. На минус первом и минус втором этажах располагаются двухуровневая автостоянка с техническими помещениями и помещениями обслуживания комплекса. На 4-8 этажах корпуса №1 расположены помещения офисов, на 9-33 этажах гостиничные номера; на 3-35 этажах корпусов №2, №3, №4 расположены гостиничные номера. Так же предусматривается террасы на уровне кровли с выходами из гостиничных номеров на 3 и 32, 33, 34,35 этажах.

Связь этажей гостиничных номеров и офисов надземной части и помещений подземной автостоянки осуществляется с помощью лифтов, которые соединяют все надземные и подземные этажи, согласно СТУ ПБ.

За отметку нуля принят уровень тротуара у входа в предприятия общественного питания 1 этажа равной 145.800.

Высота первого этажа принята 3,45 - 6,30м; высота этажей гостиничного комплекса - 3,3м, высота этажей офисов 3,6м.

Вертикальные коммуникации в надземной части представлены лестницами типа Н2+Н3, и типа Н3 - в подземной части. Ширина маршей лестниц в лестничных клетках принята 1,2 м из автостоянки, из ИТП - 1,0м. Высота ограждений внутренних лестничных площадок и маршей принята 0,9 м, высота наружных ограждений кровель, балконов и лестниц принята 1,2 м, ограждение кровель на отметках выше 100м – 1,5м

Горизонтальные коммуникации представлены поэтажными коридорами, в которые выходят гостиничные номера, ширина коридоров принята не менее 1,6 м.

Состав гостиничных номеров принят по Заданию на проектирование и утвержден Заказчиком.

Во всех гостиничных номерах предусмотрено подключение санитарно-технических устройств в соответствии с действующими нормами, так же предусмотрено подключение кондиционеров (для наружных блоков VRF-систем предусмотрены места на кровле. Проектом предусматривается, для установки наружных блоков систем кондиционирования, помещений общественного назначения места на кровле на отм. +7.900, установка приборов будет производиться силами арендаторов помещений.

Для обеспечения доступности здания маломобильными группами населения отметка входов в помещения общественного назначения, торговый центр, БКТ(4.3), в вестибюли гостиничного комплекса, входную группу офисной части предусмотрены с уровня земли, входные тамбуры приняты 2,45 м глубиной, шириной не менее 1,5 м, все автоматические двери дублированы распашными дверями.

Объект является уникальным сооружением высотой 120 метров.

Подземная часть в осях 1.0-14.0 / А.0-П.0 / 14.0-1.0 / П.0-А.0 габаритные размеры 197,4м х 71,405м х119,515м х 101,935м. Надземная часть стилобата корпусов №1,3 габаритные размеры 147,99м х 101,935м; надземная часть стилобата корпусов №2,4 габаритные размеры 132,52м х 71,405м. Корпус №1 в осях Д/1.0 – И.1 / 1.1-7.1 габаритные размеры в осях 29,0 м х 45,6м; корпус №2 в осях А2 – И2 / 12/1.0 – 6.2 габаритные размеры в осях – 29,1м х 37,2м; корпус №3 в осях А3 – Е3 / 9/1.0 – 8.3 габаритные размеры в осях – 37,0м х 29,2м; корпус №4 в осях А4 – Е4 / 1.4 – 8.4 габаритные размеры в осях – 36,9м х 29,1м.

Подземная часть, решенная в 2 уровнях, является единым пожарным отсеком поделённым на 8 частей пожарного отсека, каждый площадью не более 4000кв.м. В подземной части располагаются помещения хранения автомобилей, технические помещения, кладовые резидентов и т. д. Въезд в подземную автостоянку предусмотрен с помощью двух однопутных рамп с уклонами 6% ,13%, 18% шириной проезжей полосы 3,50м с тротуаром шириной 0,8м. Рампа въездная встроена в объем первого этажа корпуса №1, выездная – в объем первого этажа корпуса №4. В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на рампу, в смежную пожарную секцию, предусмотрены мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре, в виде лотков и барьеров высотой 2 см.

На минус втором уровне на отм. -8.250 расположены: въездная и выездная рампы, помещения хранения автомобилей, венткамеры подпоров воздуха в тамбур-шлюзы и лифтовые холлы, приточные и вытяжные венкамеры, хладоцентр, блоки кладовых с проходными зонами и кладовые резидентов, помещения уборочного инвентаря, лестницы, лифтовые холлы, тамбур-шлюзы. На отм. -10.250, -10.050, -8.450, предусмотрены приямки лифтов. На отм. -9.370, -9.350, -9.130 предусмотрены дренажные приямки.

На минус первом уровне на отм.-4.800 подземной автостоянки расположены въездная и выездная рампы, помещения хранения автомобилей, венткамеры подпоров воздуха в тамбур-шлюзы и лифтовые холлы, приточные и вытяжные венткамеры автостоянки и помещений общественного назначения, расположенных на 1-3 этажах стилобата, электрощитовые автостоянки и помещений общественного назначения, расположенных на 1-3 этажах стилобата, помещения СС, помещения для размещения узлов управления спринклерными установками, блоки кладовых с проходными зонами и кладовые резидентов, помещение уборочного инвентаря (ПУИ), лестницы, лифтовые холлы/ПБЗ, тамбур-шлюзы, помещения временного хранения мусора, помещения для прокладки коммуникаций ВК, центральная насосная, ИТП, помещения кладовых грязного и чистого белья, помещение под склад реагентов, помещения РУ 0,4кВ, помещение жироуловителя, зона размещения уборочной техники.

Подземная автостоянка предусмотрена на 608 м/м из них 50 м/м зависимых, так же предусмотрены места для хранения велосипедов.

Корпус №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в осях А/1.0 – К/1.0 / 1/1.0 – 7/1.0 на первом, втором и третьем этажах, имеет 3-5-13-31-34 надземных этажей + 2 подземных этажа. На первом этаже входная группа в офисный блок на отм.+0.450, вестибюль с помещениями обслуживания гостиничного комплекса на отм.0.000, помещения торгового центра с помещениями фудкортов на отм.+0.250 с антресолями на отм.+3.800 и торгового зала на отм.+0.250, где предусмотрен блок санузлов для посетителей. На втором этаже на отм.+4.800 располагаются технические помещения торгового центра, а именно, венкамеры, приточно-вытяжные, дымоудаления, помещения для персонала гостиничного комплекса, лестницы, тамбур-шлюз, помещение для размещения оборудования бассейна, на отм.+5.550 помещение для прокладки коммуникаций. На третьем этаже расположены помещения фитнес-центра, в составе следующих помещений: четыре тренажёрных зала на 10,15, 35 и 35 занимающихся, помещение бассейна с расположенными при нем помещениями медсестры, сауны, соляной пещеры, хамама; инвентарные, спорт-бар со вспомогательными помещениями, помещения хранения грязного и чистого белья, раздевалки с блоками санузлов и душевых для посетителей, тренерские раздевалки с блоками санузлов и душевых, холл с зоной рецепции, универсальная кабина для инвалидов, ПУИ, лестницы, лифтовой холл/ПБЗ, тамбур-шлюзы. В покрытии над бассейном расположены зенитные фонари. На 4 этаже на отм.+12.900 расположены офисные помещения, блок помещений обслуживания гостиничного комплекса (административные помещения – кабинет инженера, помещения персонала, санузел, зона ожидания, диспетчерская, кабинет управляющего), на 5 -9 этажах на отм.+16.500…+27.300 расположены офисные помещения, блок санузлов, коридоры, лестницы, лифтовой холл/ПБЗ. Этажи 4-9 объединены по вертикали атриумом, над которым расположен зенитный фонарь. На отм.+30.890 расположено техническое пространство высотой 1,79м с помещениями для прокладки коммуникаций. На 10-33 этажах расположены гостиничные номера, корпус имеет два типовых этажа: на отм.+ 33.000…+46.200 расположены гостиничные номера по периметру с лестнично-лифтовым узлом в центре и атриумом (многосветным пространством высотой на 5 этажей) на этаже расположены гостиничные номера, лестницы, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы/ПБЗ, коридоры. На отм.+50.250…+114.350 расположены гостиничные номера, лестницы, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы/ПБЗ, коридоры. На отм.+113.300, 114.600 расположены гостиничные номера с террасами, лестницы, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы/ПБЗ, коридоры. На отм.+116.250 расположены электрощитовые, помещения для размещения узлов управления спринклерной установки (КСК), коридоры, лестница, выходы на кровлю. На отм.+110.210, +116.850, +119.720 кровли.

Корпус №2 в осях А2 – И2 / 12/1.0 – 6.2 и корпус №4 в осях А4 – Е4 / 1.4 – 8.4 общая пристроенная часть в осях А4 – Л/1.0 / 1/2.0 – 11/2.0 со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже, имеет 1-32-33-34-35-36 надземных этажей + 2 подземных этажа. На первом этаже расположены: вестибюль с помещениями обслуживания гостиничного комплекса корпуса №2 на отм.+0.400 и корпуса №4 на отм.+0.300; помещения предприятий торговли (ритейл) с помещениями персонала на отм.-0.060,+0.040,+0.050,+0.130,+0.150,+0.350,+0.630, на отм+0.730 располагаются помещения предприятий торговли (ритейл) с помещениями персонала, загрузкой; на отм.+0.540 располагается помещение БКТ (Ф4.3), на отм.+0.270 помещение диспетчерской, въездная рампа. На отм.+5.700 в корпусе №2, на отм.+5.250 корпуса №4 расположено техническое пространство высотой 1,76м с помещениями для прокладки коммуникаций. Корпус №2 имеет пять типовых этажей: 3-10 этажи на отм.+7.800…+30.900; 11-16 этажи на отм.+34.200…+50.700; 17-22 этажи на отм.+54.000…+70.500; 23-27 этажи на отм.+73.800…+87.000; 28-32 этажи на отм.+90.300…+103.500 расположены гостиничные номера, лестницы, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы/ПБЗ, коридоры. На отм.+106.800, +110.100,+113.400 расположены гостиничные номера с террасами, лестницы, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы/ПБЗ, коридоры. На отм.+116.700 расположены электрощитовые, помещения для размещения узлов управления спринклерной установки (КСК), коридоры, лестница, выходы на кровлю. На отм.+107.400, +110.600,+113.800,+120.040 - кровли. Корпус №4 имеет пять типовых этажей: 3-10 этажи на отм.+7.350…+30.450; 11-16 этажи на отм.+33.750…+50.250; 17-22 этажи на отм.+54.550…+70.050; 23-27 этажи на отм.+73.350…+86.550; 28-32 этажи на отм.+89.850…+103.050 расположены гостиничные номера, лестницы, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы/ПБЗ, коридоры. На отм.+106.350, +109.650,+112.950 расположены гостиничные номера с террасами, лестницы, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы/ПБЗ, коридоры. На отм.+116.250 расположены электрощитовые, помещения для размещения узлов управления спринклерной установки (КСК), коридоры, лестница, выходы на кровлю. На отм.+106.950, +110.250,+113.550,+119.590 - кровли.

Корпус №3 в осях А3 – Е3 / 9/1.0 – 8.3 пристроенная часть в осях А.0 – Д.0 / 2.0 – 13.0 со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже, имеет 1-32-33-34-35-36 надземных этажей + 2 подземных этажа. На первом этаже расположены: вестибюль с помещениями обслуживания гостиничного комплекса корпуса №3 на отм.-0.390, +0.450; помещения предприятий торговли (ритейл) с помещениями персонала на отм.-0.360,-0.280,-0.230, на отм.-0.300 располагаются помещения супермаркета с подсобными помещениями и загрузкой; на отм.+0.250 располагаются помещения РП, на отм.+0.350 помещения временного сбора мусора и пресс-компактора, на отм.+0.750 помещения ТП и РУ, на отм.+0.200, +0.400 помещения службы клининга. На отм.+5.420 расположено техническое пространство высотой 1,76м с помещениями для прокладки коммуникаций. Корпус №3 имеет пять типовых этажей: 3-10 этажи на отм.+7.500…+30.600; 11-16 этажи на отм.+33.900…+50.400; 17-22 этажи на отм.+53.700…+70.200; 23-27 этажи на отм.+73.500…+86.700; 28-32 этажи на отм.+90.000…+103.200 расположены гостиничные номера, лестницы, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы/ПБЗ, коридоры. На отм.+106.500, +109.800,+113.100 расположены гостиничные номера с террасами, лестницы, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы/ПБЗ, коридоры. На отм.+116.400 расположены электрощитовые, помещения для размещения узлов управления спринклерной установки (КСК), коридоры, лестница, выходы на кровлю. На отм.+110.230, +113.520,+116.820,+119.490 - кровли.

Максимальная отметка по парапету: корпус 1 – 119.790, корпус 2 - 120.000, корпус 3 – 119.600, корпус 4 – 119.850.

Проектом предусмотрено размещение укрытия гражданской обороны вместимостью 1650 человек (в том числе 83 человека маломобильных групп населения) на -2 уровне подземного пространства комплекса, между зданиями корпусов №№2 и 4 частично под стилобатной частью указанных корпусов в осях 17/1.0 - 14.0; Е/1.0 - 14.0. Общая площадь помещений укрытия составляет – 1612 м.кв

- Здание обеспечено системами вертикального транспорта –

Корпус 1 в части гостиничного комплекса предусмотрены лифты ЛФ-5 грузоподъемностью 1600 кг, с габаритными размерами кабины 2,1м х 1,48м х 2,7м, со скоростью движения 2,5м/с, с возможностью перевозки пожарных подразделений; ЛФ-6, ЛФ-7 грузоподъемностью 1000 кг, с габаритными размерами кабины 2,1м х 1,1м х 2,7м, со скоростью движения 2,5м/с, с возможностью перевозки пожарных подразделений; ЛФ-8, ЛФ-9, ЛФ-10 грузоподъемностью 1000 кг, с габаритными размерами кабины 1,25м х1,5м х 2,7м со скоростью движения 2,5м/с. В части офисного блока помещений предусмотрены лифта ЛФ-1, ЛФ-2, ЛФ-3, ЛФ-4 грузоподъемностью 1000 кг, со скоростью движения 1.6 м/с, с габаритными размерами проходных кабин 1,1м х 2,1м х 2,7м,  лифты ЛФ-1, ЛФ-2, ЛФ-4 с возможностью перевозки пожарных подразделений.

Корпус 2 предусмотрены лифты ЛФ-11 грузоподъемностью 1600 кг, с габаритными размерами кабины 2,1м х 1,48м х 2,7м, со скоростью движения 2,5м/с, с возможностью перевозки пожарных подразделений; ЛФ12, ЛФ-13 грузоподъемностью 1000 кг, с габаритными размерами кабины 2,1м х 1,1м х 2,7м, со скоростью движения 2,5м/с, с возможностью перевозки пожарных подразделений; ЛФ-14, ЛФ-15, ЛФ-16 грузоподъемностью 1000 кг, с габаритными размерами кабины 1,25м х1,5м х 2,7м со скоростью движения 2,5м/с.

Корпус 3 предусмотрены лифты ЛФ-28 грузоподъемностью 1600 кг, с габаритными размерами кабины 2,1м х 1,48м х 2,7м, со скоростью движения 2,5м/с, с возможностью перевозки пожарных подразделений; ЛФ-26, ЛФ-27 грузоподъемностью 1000 кг, с габаритными размерами кабины 2,1м х 1,1м х 2,7м, со скоростью движения 2,5м/с, с возможностью перевозки пожарных подразделений; ЛФ-23, ЛФ-24, ЛФ-25 грузоподъемностью 1000 кг, с габаритными размерами кабины 1,25м х1,5м х 2,7м со скоростью движения 2,5м/с.

Корпус 4 предусмотрены лифты ЛФ-17 грузоподъемностью 1600 кг, с габаритными размерами кабины 2,1м х 1,48м х 2,7м, со скоростью движения 2,5м/с, с возможностью перевозки пожарных подразделений; ЛФ-18, ЛФ-19 грузоподъемностью 1000 кг, с габаритными размерами кабины 2,1м х 1,1м х 2,7м, со скоростью движения 2,5м/с, с возможностью перевозки пожарных подразделений; ЛФ-20, ЛФ-21, ЛФ-22 грузоподъемностью 1000 кг, с габаритными размерами кабины 1,25м х1,5м х 2,7м со скоростью движения 2,5м/с.

Лифт ЛФ-29 грузоподъемностью 1000 кг, со скоростью движения 1.0 м/с, с габаритными размерами кабины 1,6м х 1,5м х 2,1м, используется для перевозки мусора.

В корпусе №3 и №2 на перепаде высот в вестибюлях предусмотрены подъемные устройства типа Vimec 64 грузоподъемностью 230 кг, со скоростью движения 5 м/мин, с габаритными размерами платформы 0,83м х 0,7м.

Расчетное обоснование на количество санузлов по типам помещений общественного назначения принимается согласно п.5.41 СП 118.13330.2012*. Мужчины - один унитаз на: 20-30 сотрудников, школьников, 50-60 посетителей; один писсуар на: 15-18 сотрудников, 50-80 посетителей; 30 школьников; один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного на уборную. Женщины - один унитаз на: 15 сотрудников, 20 школьниц, 25-30 посетителей; один умывальник на два унитаза, но не менее одного на уборную; и п.5.42* СП 118.13330.2012*. В продовольственных магазинах для покупателей следует предусматривать уборные с оборудованием из расчета: один унитаз на каждые 400 м торговой площади, а в непродовольственных магазинах - на каждые 600 м, но не менее двух унитазов. Для предприятий площадью торгового зала менее 300 м включительно необходимость уборных устанавливается заданием на проектирование.

- Расчет санузлов по помещениям:

БКТ (Ф4.3)  из расчета 600 кв.м площадь БКТ, по ТЗ предусмотреть 10 кв.м на 1 чел.(600кв.м/10кв.м/чел.) =  60 сотрудников -  30 мужчин (30/30=1 унитаз; 30/18=1,6писсуар) и 30 женщин (30/15=2 унитаза), требуется санузел для сотрудников: мужской – на 1 унитаз, 2 писсуара, 1 умывальник; женский  -  на 2 унитаза и 1 умывальник, предусмотреть 1 санузел (универсальная кабина для инвалидов размером 2,2м х 2,25м) оборудованный унитазом и умывальником.

Торговый центр:

предприятие общественного питания (фудкорт) на 120 посадочных мест -  60 мужчин (60/60=1унитаз) и 60 женщин (60/30=2унитаза), требуется санузел для посетителей оборудованный 3 унитазами и 2 умывальниками, из расчета 20 сотрудников в смену (20/15=1,33 унитаза) требуется санузел для персонала оборудованный унитазом и умывальником;

торговая галерея и павильоны, площадь торговой галереи и павильонов 1421 м2, (1421/600=4,7 унитазов) требуется для посетителей оборудованный 5 унитазами и 3 умывальниками, из расчета 46 сотрудников в смену (46/15=3,06 унитаза) требуется санузел для персонала оборудованный тремя унитазами и двумя умывальниками;

Для торгового центра предусмотрен блок санузлов мужской и женский, универсальная кабина для инвалидов размером 2,2м х 2,25м, - рассчитанные на посетителей и персонал, оборудованный 6 унитазами и 3 умывальниками в каждом санузле, и унитаз и умывальник в универсальной кабине для инвалидов.

Супермаркет для посетителей предусмотрен санузел из расчета торговый зал до 800м2, оборудованный одним унитазом и умывальником, и санузел - универсальная кабина для инвалидов размером 2,2м х 2,25м, оборудованный унитазом и умывальником; для персонала из расчета 30 сотрудников в смену (30/15=2 унитаза) предусмотрен санузел для персонала, оборудованный двумя унитазами и умывальником без разделения на мужской и женский;

Предприятие торговли ретейл №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5  для посетителей не предусмотрен санузел торговый зал до 150м2, для персонала предусмотрен санузел, оборудованный унитазом и умывальником.

Предприятие торговли ретейл №2.5 для посетителей предусмотрен санузел из расчета торговый зал до 800м2 санузел - универсальная кабина для инвалидов размером 2,2м х 2,25м, оборудованный унитазом и умывальником; для персонала предусмотрен санузел, оборудованный унитазом и умывальником;

Фитнес-центр, из расчета 135 чел. в сеанс единовременно занимающихся -  68 мужчин (68/60=1,133унитаза) и 68 женщин (68/30=2,266унитаза), предусмотрен санузел для посетителей оборудованный унитазом и умывальником, универсальная кабина для инвалидов оборудованная унитазом и умывальником без разделения на мужской и женский, в раздевалках предусмотрены блоки санузлов, оборудованные двумя унитазами и умывальником каждый, из расчета 20 сотрудников в смену (20/15=1,3 унитаза) предусмотрены санузлы для персонала оборудованные унитазом и умывальником в каждой раздевалке тренеров.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

| Показатель | По ГПЗУ | По проекту |
| --- | --- | --- |
| Предельная высота (м) | 120м | 120м |
| Максимальный процент застройки (%) | Без ограничений | 70,6% |
| Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) | 73,5 тыс.кв.м/га | 73,13 тыс.кв.м/га |
| Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м) | 171 300 кв.м | 171 233 кв.м |

Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности.

- входные двери в здание оснащаются дверным доводчиком;

- системы централизованного теплоснабжения оснащаются оборудованием,

обеспечивающим в системе внутреннего теплоснабжения здания поддержание

гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры

наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения;

- средства измерения электрической энергии имеют класс точности 0,5 и выше и

обладают функцией учета электрической энергии, потребленной в различные

установленные периоды времени внутри суток.

- применение энергоэффективных строительных теплоизоляционных материалов;

- энергосбережение систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

предусматривается за счет выбора высокотехнологического оборудования,

использования энергоэффективных схемных решений и оптимизации управления

системами, а именно:

— применение двухтрубных систем отопления с индивидуальным регулированием

и учетом теплоты;

— использование автоматических балансировочных клапанов;

— применение высокоэффективных теплоизоляционных конструкций и материалов

для тепловой защиты воздуховодов и трубопроводов;

— установка термостатов на отопительных приборах;

— оборудование воздушнотепловых завес концевыми и/или температурными

датчиками;

— применение приточновытяжных систем с механическим побуждением, с утилизацией теплоты удаляемого воздуха и индивидуально регулируемым

воздухообменом.

В целях экономии расходования воды предусматривается:

- снижение избыточного напора регуляторами давления;

- автоматическое поддержание расчетного давления насосами с частотным

регулированием электродвигателей;

- установка приборов учета воды;

- водоразборные смесители и краны для умывальников общественных зон,

предназначенные для холодной и/или горячей воды, поступающей из централизованных систем водоснабжения, оснащаются функцией автоматического прекращения подачи воды.

Снижение потребления электроэнергии, а также сокращение расходов теплоты, холода и электроэнергии на тепловлажностную обработку воздуха осуществляется за счет применения:

— системы рециркуляции воздуха в приточновытяжных вентсистемах;

— отдельных систем для помещений разного функционального назначения и

разных режимов работы;

— систем с регулируемым переменным расходом воздуха;

— снижения аэродинамического приведенного сопротивления систем, применение воздуховодов круглого сечения и более высокого класса плотности;

— энергоэффективных схем обработки воздуха, включая схемы аппараты для

утилизации теплоты, и холодов удаляемого из помещений воздуха;

— использование естественных источников холода в холодный период года для

ассимиляции теплоизбытков в помещениях с круглогодичными тепловыделениями, а так же охлаждения холодоносителя в сухих охладителях жидкости;

Для решения данных задач по энергоэффективности систем электроснабжения проектом предусматриваются следующие мероприятия:

 компенсация реактивной мощности;

 равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам;

 использование преобразователей частоты, устройств плавного пуска для управления электродвигателями (по заданию технологов данных систем);

 единая система диспетчеризации и управления инженерными системами

центра. Данная система собирает информацию о потреблении электрической энергии, отображает данную информацию на ПК в реальном времени, генерирует периодические отчеты, своевременно оповещающая об аварийных ситуациях и предотвращает выход из строя электрооборудования. При этом обеспечивается полный мониторинг и контроль энергопотребления;

 использование современного высокоэффективного оборудования (вентиляторы, насосы и т.д.);

 использование светодиодных источников света с повышенной светоотдачей;

 применение системы управления освещением, интегрированной с системой диспетчеризации здания.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений.

СТЕНЫ

- Наружные стены с вентфасадом (ТИП I)

монолитная железобетонная стена или стена из блоков из ячеистого бетона со штукатурным слоем со стороны помещения; утеплитель из базальтовых минераловатных плит; вентилируемая прослойка; конструкция навесной фасадной системы в составе сертифицированной системы с облицовкой из алюминиевых кассет;

- Наружные стены с утеплением и облицовкой из навесной фасадной стоечно-ригельной витражной системы цокольная часть (ТИП II)

стена из железобетона; утеплитель: плиты из пеностекла; облицовка из навесной стоечно-ригельной фасадной системы (прозрачные стеклопакеты и непрозрачное заполнение – однокамерный стеклопакет с окрашенным стеклом (стемалит));

- Наружные стены с облицовкой из навесной фасадной стоечно-ригельной витражной системы непрозрачное заполнение – однокамерный стеклопакет с окрашенным стеклом (стемалит) (ТИП III)

монолитная железобетонная стена или стена из блоков из ячеистого бетона со штукатурным слоем со стороны помещения; утеплитель из базальтовых минераловатных плит; воздушная прослойка; облицовка из навесной стоечно-ригельной фасадной системы (однокамерный стеклопакет с непрозрачным стеклом – стемалитом);

- Наружные стены из монолитного железобетона с системой утепления и наружным слоем из штукатурки вентиляционные шахты (ТИП IV)

монолитная железобетонная стена; утеплитель из базальтовых минераловатных плит; декоративная штукатурка в составе фасадной теплоизоляционной композиционной системы с наружными штукатурными слоями согласно ГОСТ 567072015;

ПОКРЫТИЯ

- Покрытие здания над гостиничными номерами, включая террасы, и над помещениями общественного назначения, озелененная кровля (ТИП 1, ТИП 2, ТИП 3)

монолитная железобетонная плита; пароизоляция; пеностекольный щебень; полиэтиленовая пленка; стяжка из цементнопесчаного раствора; битумный праймер; гидроизоляция; конструкция покрытия.

ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

- Витражные конструкции - конструкция фасадная светопрозрачная стоечно-ригельная система из профилей из алюминиевых сплавов с двухкамерными стеклопакетами.

- Зенитные фонари - из профилей из алюминиевых сплавов с двухкамерными стеклопакетами.

- использование уплотняющих прокладок из силиконовых материалов из морозостойкой резины для повышения степени уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений;

- теплотехнические показатели наружных ограждающих конструкций принимаются в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012, что позволит получить значительный эксплуатационный эффект в части экономии тепловой энергии в холодный период года за счёт сокращения тепловых потерь и значительно ослабить внешние теплопоступления в тёплый период года;

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.

Снаружи здание имеет следующие типы отделки:

- Надземная часть имеет следующие типы отделки:

ТИП I стена из железобетона, пеноблоков; утеплитель: каменная вата; сертифицированная навесная фасадная система с вентилируемый зазором: алюминиевые кассеты;

ТИП II (цокольная часть) стена из железобетона; утеплитель: плиты из пеностекла; облицовка из навесной стоечно-ригельной витражной фасадной системы;

ТИП III стена из железобетона, пеноблоков; утеплитель: каменная вата; стоечно-ригельная витражная система из алюминиевых профилей, структурное остекление непрозрачное заполнение – однокамерный стеклопакет с окрашенным стеклом (стемалит) (цвет – RAL)

ТИП IV (выход на кровлю, стены шахт ОВ на кровле) стена из железобетона или кирпича; утеплитель: каменная вата; штукатурный декоративный слой, окраска;

Витражи гостиничного комплекса: алюминиевый профиль, светопрозрачное заполнение - двухкамерный стеклопакет (стекло – оконное, в стеклопакете в первой позиции принято – типа Guardian SunGuard Neutral 70 HT).

Витражи 1 этажа: алюминиевый профиль (тип стоечно-ригельной системы - структурная): светопрозрачное заполнение - двухкамерный стеклопакет (стекло – оконное); не светопрозрачное заполнение – однокамерный стеклопакет с окрашенным стеклом - стемалит (цвет – RAL). Стекло в стеклопакете в первой позиции принято – типа Guardian SunGuard Neutral 70 HT;

Витражи монтируются в стоечно-ригельную систему (тип стоечно-ригельной системы - структурная): светопрозрачное заполнение - двухкамерный стеклопакет (стекло – оконное); не светопрозрачное заполнение – стеклопакет однокамерный с окрашенной поверхностью (цвет – RAL). Стекло в стеклопакете в первой позиции принято – типа Guardian SunGuard Neutral 70 HT.

Зенитные фонари - из профилей из алюминиевых сплавов с двухкамерными стеклопакетами.

- входные и тамбурные группы – из алюминиевых профилей (цвет – RAL), светопрозрачное заполнение - двухкамерный стеклопакет (стекло – оконное);

- металлические изделия (ограждения крыши, отливы парапетов, фартуки, и т.п.) – оцинкованная сталь с покрытием ПЭП (цвет – RAL).

- ограждение террас высотой 1,5м из стекла триплекс толщиной 12мм, крепление к бетонным парапетам с помощью металлических деталей.

- шумозащитные экраны, в местах установки наружных блоков инженерных систем, из стекла на металлическом каркасе. На кровле одноэтажной части стилобата корпуса №1,3 в осях 2.0 – 4.0; и корпуса 2,4 в осях 7/2.0 – 10/2.0; 1/2.0 – 4/2.0.

- входные площадки выполнены из тротуарной плитки.

- над входами предусмотрены стеклянные козырьки с каркасом из металлического профиля.

- въездные ворота секционные металлические, утепленные.

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

- Внутренняя отделка:

Помещения основного назначения:

- Помещения гостиничных номеров

Отделка гостиничных номеров: стены гостиничных номеров выполняются из штучных материалов, оштукатуриваются. Монолитные стены и плиты перекрытия – шлифовка швов от опалубки. Перегородки ванных комнат и санузлов выполняются на высоту 300мм для заведения гидроизоляции из гидрофобизированных пазогребневых гипсовых плит, остальные перегородки выполняются из пазогребневых гипсовых плит в виде обозначений высотой в один блок. Конструкция пола в помещениях гостиничных номерах не выполняется. В санузлах и ванных комнатах выполняется гидроизоляция пола с заведением ее на стену. Заполнение дверных проемов: входные двери в гостиничные номера – металлические с замком, фурнитурой и дверным упором. Отделка выполняется после ввода объекта в эксплуатацию;

- Помещения общественного назначения

Общественные помещения (помещения предприятий торговли, торгового центра, фитнес-центра, БКТ (Ф4.3) - внутренние перегородки выполняются из блоков из ячеистых бетонов (плотностью не ниже D500); перегородки санузлов выполняются на высоту 300мм для заведения гидроизоляции из гидрофобизированных пазогребневых гипсовых плит либо керамического кирпича. Отделка выполняется после ввода объекта в эксплуатацию.

Помещения вспомогательного назначения:

- Помещения сервисного обслуживания зоны гостиницы, диспетчерские и т.д.:

- стены – окраска водно-дисперсными красками, во влажных помещениях - облицовка керамической плиткой или окраска влагозащитными красками;

- потолки – окраска водно-дисперсными красками, частично- подвесной потолок, во влажных помещениях - реечный алюминиевый потолок или окраска влагозащитными красками;

- полы – в холлах и коридорах – керамогранит.

- МОП (места общего пользования):

- Вестибюль и помещения входной группы гостиничного комплекса части 1-го этажа, мест общего пользования гостиничного комплекса – высококачественная отделка по дизайн проекту;

- Лифтовые холлы, этажные коридоры и холлы, тамбуры этажей с расположением гостиничных номеров - улучшенная отделка по дизайн проекту;

- Лестницы спуска в подземную автостоянку и лестничные клетки надземной части – улучшенная, лестничные площадки и марши - нескользящая керамогранитная плитка, стены и потолок – шлифовка бетонных поверхностей и окраска воднодисперсионными красками.

- Отделка автостоянки: полы – наливные бетонные с упрочняющим слоем, стойким к воздействию агрессивных сред и разлившихся нефтепродуктов, стены и потолок – шлифовка бетонных поверхностей окраска латекстной эмалью.

Помещения обслуживающего и технического назначения:

- Помещения инженерных систем, вспомогательные помещения – в соответствии с технологическими требованиями и пожеланиями эксплуатирующей компании,

- стены – окраска водно-дисперсными красками, во влажных помещениях - облицовка керамической плиткой;

- потолки – окраска водно-дисперсными красками, частично- подвесной потолок, во влажных помещениях - реечный алюминиевый потолок;

- полы – в коридорах, лестницах – керамогранит.

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Расчет продолжительности инсоляции произведен в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 'Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений общественных зданий и территорий'. Инсоляция и освещенность помещений с постоянным пребыванием людей обеспечена световыми проемами.

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

В помещениях в процессе функционирования производящих шум и вибрации

предусмотрены шумоизоляционные и противовибрационные мероприятия в соответствии с требованиями действующих нормативов.  Снижение уровня интенсивности внешнего шума достигается: применением современных малошумных вентиляционных систем, установкой гибких вставок у канальных вентиляторов, для исключения передачи вибрации по воздуховодам, применением окон с тройным остеклением. В целях соблюдения требований п.4.15 СП 118.13330.2012 в помещениях ИТП, насосных, венткамерах предусматривается дополнительная виброзащита помещения: использование антивибрационных вставок до и после насосов, для предотвращения распространения шума предусмотрена шумоизоляция из звукопоглощающих плит из минеральной ваты: класс звукопоглощения НСВ 212 при толщине слоя 100мм на потолке и стенах помещения. Предусматривается устройство плавающих полов путем укладки между конструкцией пола и ж/б плитой вибро-звукоизолирующей прокладки толщиной 50 мм с последующей укладкой нескользящей плитки.

В гостиничных номерах, примыкающих к лифтовым шахтам, в местах смежных с шахтами, предусмотрены дополнительные шумозащитные стены с применением звукопоглощающих плит из минеральной ваты: класс звукопоглощения НСВ 212 при толщине слоя 100мм, и разрывами в бетонных конструкциях для предотвращения распространения вибраций.

Все трубопроводы и вентканалы крепятся к перекрытиям, что исключает крепление к межкомнатным перегородкам. Инженерное оборудование комплектуется виброопорами. 
      Предусмотрены ограждающие конструкции стен с индексами изоляции воздушного шума и перекрытия с приведенным уровнем ударного шума, по функциональному назначению помещений.

| № п/п | Наименование и расположение ограждающей конструкции | R, дБ | L, дБ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стены и перегородки между номерами | Не менее 53 | - |
| 2 | Перекрытия между номерами | Не менее 53 | Не более 55 |
| 3 | Стены и перегородки между офисами | Не менее 48 | - |
| 4 | Перекрытия между офисами | Не менее 45 | Не более 63 |
| 5 | Перекрытия, ограждающие медицинский кабинет в бассейне | Не менее 50 | Не более 60 |
| 6 | Стены, ограждающие медицинский кабинет в бассейне | Не менее 48 | - |

На кровлях в местах установки наружных блоков предусмотрены шумозащитные экраны высотой 2м.

Для защиты гостиничных номеров от внешнего шума предусмотрено устройство приточной вентиляции с механическим побуждением и установка окон с повышенной звукоизоляцией транспортного шума с индексом звукоизоляции не менее 35 дБА.

Для обеспечения нормативных уровней шума в общественных помещениях предусмотрена установка окон со звукоизоляцией транспортного шума не менее: 17 дБА для помещений предприятий общественного питания и торговли, 21 дБа для офисных помещений, 27 дБА для спортивных залов фитнес-центра; 35 дБА для медпункта фитнес-центра.

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов.

В соответствии с приказом Федеральной аэронавигационной службы от 28 ноября 2007 г. N119 на кровле корпусов №1, №2, №3, №4 расположены осветительные приборы светоограждения кровли, для безопасности полёта воздушных судов.

Описание мероприятий по дератизационной защите.

- Краткое описание системы.

Электрическая дератизация заключается в активном препятствии попыткам грызунов проникнуть на защищаемые объекты путем воздействия на них высоковольтным импульсным током, который возникает при приближении грызунов на расстоянии менее 20 мм к электризуемому барьеру, устанавливаемому на путях перемещения (проникновении) грызунов к местам кормления и гнездования.

Барьер электризуемый (БЭ) представляет собой протяженный специальный профиль из диэлектрического материала со встроенным линейным токопроводящим электродом.

Амплитудно-временные характеристики электрического дугового пробоя воздушного промежутка "БЭ" выбраны таким образом, что, не приводя к летальному для грызуна исходу, вызывает у него устойчивую негативную рефлекторно-поведенческую реакцию отказа от дальнейших попыток преодоления барьера и вынуждает его покинуть защищаемый объект.

ОЗДС при соблюдении действующих норм по ее монтажу не оказывает влияния на работу инженерных и телекоммуникационных систем.

Безопасность для человека и домашних животных обеспечивается:

-ограничением амплитуды воздействующих импульсов тока (Iм<60mA);

-ограничением длительности воздействия (Тв=0,2с±10%);

-перерывом электризации БЭ на время не менее 0,1с, достаточное для самостоятельного ухода за пределы воздействия.

В состав ОЗДС входят:

-блок-преобразователь импульсный (БПИ), установленный в электрощитовой (6-ти канальный, потребляемая мощность не более 0,015 кВт);

-блоки выносных усилителей (БВУ), установленные в помещениях первого этажа (не более 3-х штук на один канал);

-барьеры электризуемые (БЭ), питаемый от БВУ. К одному БВУ может быть подключено от 5-10 метров БЭ;

-линия питания от РП (ВРУ) до БПИ напряжением 220В;

-линии питания от БПИ до БВУ импульсами низкого (Uв<300В) напряжения;

-линии питания от БВУ до БЭ импульсами высокого (Uв<20кВ) напряжения;

-линии связи БПИ с объединенной диспетчерской службой ОДС.

Включение и отключение ОЗДС осуществляется с блока преобразователя импульсного, установленного в электрощитовой (ЭЩ). Индикация коммутационного положения (ВКЛ./ВЫКЛ.) ОЗДС, а также его аварийного отключения (перегорание предохранителя, исчезновение напряжения питающей сети) осуществляется на лицевой панели БПИ и может быть передана на пульт диспетчера, при подключении цепей дистанционно1 сигнализации системы ОДС к "сухому" контакту БПИ.

- Монтаж системы

Блок БПИ размещается в электрощитовых. Блоки БВУ размещаются в непосредственной близости от БЭ, выше уровня возможного затопления, но не более 1,8 м над полом или площадкой обслуживания. Линии питания от БПИ до БВУ по первому этажу прокладываются в трубе ПВХ (гофрированной), не поддерживающей горение с укладкой их на лотках для электрических сетей или по стеновым панелям и потолкам. Трассы прокладки могут быть изменены по результатам предмонтажного обследования. Линии питания от БВУ до БЭ прокладываются по стеновым панелям в трубе ПВХ (гофрированной), не поддерживающей горение. Металлический корпус БПИ заземляется путем металлического соединения с защитным проводником электрической сети в соответствии с ПУЭ раздел1-7.

Ориентация БВУ при монтаже должна быть преимущественно вертикально вверх высоковольтным выводом. Допускается горизонтальная ориентация. Количество БВУ, протяженность БЭ и места их установки могут быть уточнены по результатам предмонтажного обследования, с внесением изменений в проектную документацию установленным порядком. Монтаж и наладка ОЗДС осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующее специальное разрешение ЦГСЭН в г.Москве.

Для эффективной работы системы ОЗДС должны проводится следующие мероприятия:

- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей;

- устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;

- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;

- герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;

- защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами.

- Тип и устройство.

Изделие представляет собой аппаратно-программный комплекс и состоит из базового блока, блока усиления и барьера.

Базовый блок (БПИ) представляет собой электронный управляющий процессорный модуль, размещённый в металлическом корпусе, на котором расположены – шнур питания с вилкой, выключатель питания, светодиодный индикатор рабочего режима, клеммный блок для соединения с блоками усиления. В одном базовом блоке (БПИ) шесть каналов усиления. К каждому каналу базового блока «ОЗДУ-М1» можно подключить от 1 до 3 блоков усиления (БВУ). Базовый блок (БПИ) формирует импульсы с заданными параметрами и передаёт их на блок усиления (БВУ). Корпус базового блока (БПИ) имеет крепёжные отверстия для установки на горизонтальных и вертикальных поверхностях с использованием стандартного крепежа.

Блок высоковольтного усилителя (БВУ) представляет собой электронный модуль, размещённый в пластиковом корпусе, на котором расположены клеммный блок для соединения с базовым блоком (БПИ), винтовой зажим для соединения с барьером (БЭ), выключатель управляющего сигнала, световой индикатор рабочего режима. К одному блоку усиления (БВУ) подключается один барьер (БЭ). Корпус блока усиления имеет крепёжные отверстия для установки на горизонтальных и вертикальных поверхностях с использованием стандартного крепежа.

Барьер электризуемый (БЭ) представляет собой резиновую ленту с интегрированным в срединную часть медным многожильным проводником, который посредством высоковольтного кабеля подключается к винтовому зажиму блока усиления (БВУ). Барьер крепится к поверхности монтажным клеем (герметик).