СОДЕРЖАНИЕ

| Номер п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | 2 |
| 1.1 | Введение | 2 |
| 1.2 | Описание объекта и порядок проведения работ | 3 |
| 1.3 | Безопасность труда | 4 |
| 1.4 | Характеристика площадок временного хранения и накопления отходов | 5 |
| 1.5 | Охрана окружающей среды | 6 |
| 1.6 | Мероприятия по обследованию грунтов и ОСС | 7 |
| 2 | Виды отходов строительства и сноса, образующихся на объекте и объемы их образования [таблица 1 ТР] | 8 |
| 3 | Определение класса опасности отходов строительства и сноса | 15 |
| 4 | Накопление и организация временного хранения отходов строительства и сноса на объекте [таблица 2 ТР] | 22 |
| 5 | Удаление отходов строительства и сноса с территории объекта [таблица 3 ТР] | 30 |
| 6 | Использование или захоронение отходов строительства и сноса [таблица 4 ТР] | 46 |
| 7 | Материально-постадийный баланс по образующимся отходам строительства и сноса [таблица 5 ТР] | 63 |
| 8 | Приложения | 78 |
| 9 | Примечание | 79 |

1. Пояснительная записка

с мероприятиями по обращению с отходами сноса по объекту:

Санаторий «Дружба», расположенный по адресу: Московская область, Мытищинский район, поселок Троицкое.

1.1. Введение

Особенностью строительной отрасли г. Москвы является ее территориальная удаленность от сырьевых источников по всем традиционным видам сырья. С учетом данного фактора, вовлечение в хозяйственный оборот по строительной отрасли отходов от собственного производства, иных производственных отходов и отходов потребления путем их переработки и дальнейшего использования является наиболее рациональным принципом эколого-экономического развития отрасли.

Данный документ разработан в соответствии с требованиями:

1.	Федерального закона от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

2.	Постановления правительства Москвы № 469-ПП от 25.06.02 г. «О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве».

3.	Постановления Правительства Москвы «Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» от 09.11.99 г. № 1018.

4.	Постановления Правительства Москвы «Об утверждении норм и правил проектирования, планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99» от 25.01.2000 г.       № 49.

5.	Постановления Правительства РФ от 16.08.2013 г. N 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности».

6.	Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.09.2011 г N 792 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов».

До начала работ на строительном объекте в Департаменте строительства города Москвы необходимо оформить открытие Разрешения на перемещение отходов строительства и сноса для переработки/захоронения, являющегося основанием для их перемещения.

Отходопроизводитель ведет Журнал учета размещения отходов строительства и сноса в местах хранения и их удаления (вывоза) с объектов образования (приложение № 1 к пояснительной записке). К данным по столбцу 7 после завершения мероприятий по вывозу отходов строительства и сноса прилагаются сопроводительные талоны отходов строительства и сноса, отмеченные отходополучателем.

Основными критериями при определении возможного использования или захоронения отходов строительства и сноса являются:

1.	Максимально возможное направление отходов на переработку для вторичного использования.

2.	Минимально возможное «плечо» перевозки от объекта до места переработки или захоронения.

3.	Лимиты размещения отходов строительства и сноса на территории Московской области.

Для расчета количественных характеристик отходов по различным видам материалов за основу взяты документы «Типовые нормы трудноустранимых потерь материалов в процессе строительного производства» (РДС 82-202-96). Класс опасности определяется на основе «Федерального классификационного каталога отходов» (утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природользования от 22.05.2017 г. № 242), СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» и «Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» (утв. Приказом МПР РФ от 04.12.2014 г. № 536).

Расчет образования отходов был осуществлен с использованием материалов, разработанных ООО «СТК», ООО «ПКТИгрупп»:

-	проект организации демонтажа (58-22-ОЗС-ПОД);

-	стройгенплан (М 1:500);

-	ситуационный план (М 1:2000);

-	перечетная ведомость деревьев и кустарников.

1.2. Описание объекта и порядок проведения работ

Проектом предусмотрено проведение демонтажных работ на объекте «Санаторий «Дружба», расположенный по адресу: Московская область, Мытищинский район, поселок Троицкое».

Проектом предусмотрен демонтаж сооружений:

1. Спальный корпус (здание спального корпуса построено в 1977 году. Трёх-четырёх этажное здание с подвальным этажом под всем зданием, сложной в плане формой. Здание в плане состоит из трёх прямоугольных объемов);

2. Станция обезжелезивания (здание построено в 90х годах. Одно- двухэтажное здание, бесподвальное, со встроенными помещениями);

3. Теплица (здание построено в 90х годах. Сооружение теплицы разрушено, из сохранившихся конструкций остались только фундаменты и пристройка для пребывания людей. Одноэтажное здание, бесподвальное, прямоугольной формы в плане);

4. Общественный корпус (здание общественного корпуса построено в 1978 году. Двухэтажное здание с подвальным этажом под частью здания);

5. Питьевой бювет (здание построено в 90х годах. Одноэтажное здание бесподвальное, сложной в плане формы);

6. Гараж (здание построено в 90х годах. Одноэтажное здание, бесподвальное, прямоугольной в плане формы);

7. Эллинг (здание построено в 70х годах. Одноэтажное здание, бесподвальное, прямоугольной в плане формы. Состоит из 3х прямоугольных объемов).

В соответствии с предоставленной документацией для разработки данного проекта и типовыми нормами трудноустранимых потерь материалов при проведении работ на данном объекте образуются отходы, а именно:

-	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме;

- Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные;

- Древесные отходы от сноса и разборки зданий;

- Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий;

- Лом изделий из стекла;

- Обрезь и лом гипсокартонных листов;

- Отходы рубероида;

- Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные;

- Мусор от сноса и разборки зданий несортированный;

- Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный;

- Лом черепицы, керамики незагрязненный;

- Отходы линолеума незагрязненные;

-	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме,

Отходы в основной массе вывозятся по мере их накопления.

Обобщенные результаты по образующимся отходам приведены в таблицах 1.1-1.7 ТР.

1.3. Безопасность труда

Все работы на данном объекте осуществляются в строгом соответствии с требованиями:

1.	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1».

2.	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2».

3.	ОДМ 2148.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»

4.	Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подземные сооружения».

5.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390

«О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

6.	Постановления Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 299-ПП «Об утверждении правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве».

1.4. Характеристика площадок временного хранения и накопления отходов

Площадка временного хранения отходов при производстве работ на данном объекте должна располагаться непосредственно на территории объекта образования отходов или в непосредственной близости от него на участке, арендованном отходопроизводителем под указанные цели. Строительные отходы должны храниться в одном определенном месте и своевременно вывозится на захоронение или на переработку.

Сбор и временное хранение отходов определяется раздельно согласно их классам опасности. Раздельный сбор образующихся отходов должен осуществляться преимущественно механизированным способом. Допускается ручная сортировка образующихся отходов строительства при условии соблюдения действующих санитарных норм, экологических требований и правил техники безопасности. Предельный срок содержания образующихся отходов на площадках не должен превышать 7 календарных дней. Места хранения должны иметь ограждение по периметру площадки в соответствии с ГОСТ 25407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ». Освещение мест хранения в темное время суток должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок». К местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих отношение к процессу обращения отходов или контролю за указанным процессом.

Размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта образования отходов.

Предельное количество временного накопления отходов определяется с учетом токсичности отхода, их общей массы, емкостью контейнеров для каждого вида отходов и грузоподъемностью транспортных средств, используемых для транспортировки отходов на полигоны и предприятия для вторичного их использования или переработки.

Подробное описание мест временного хранения отходов строительства и сноса на объекте приведено в таблице 2.1-2.7 ТР.

1.5. Охрана окружающей среды

При проведении работ на данном объекте отходопроизводители должны соблюдать необходимые условия и требования:

1.	При производстве работ на данном объекте необходимо принимать меры по обращению с отходами, обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов, соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические правила при обращении с отходами.

2.	Запрещается захоронение на участке работ строительного мусора.

3.	Все автотранспортные средства (самосвалы и контейнеровозы, перевозящие открытые бункеры накопители с отходами) должны перед выездом с территории стройплощадки оснащаться брезентовым тентом, а также проходить мойку колес.

4.	При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.

5.	Запрещается сжигание всех сгорающих отходов, загрязняющих воздушное пространство.

6.	Для вывоза строительных отходов на захоронение на полигон или на предприятие по переработке отходов отходопроизводитель должен заключить Договора с соответствующими организациями на основании разработанного проекта с оформлением разрешения на перемещение отходов строительства и сноса для захоронения или переработки в Департаменте строительства города Москвы.

1.6. Мероприятия по обследованию грунтов и ОСС

Строительные отходы, образованные при проведении работ на данном объекте и направляемые на переработку или на использование на площадки приема отходов города Москвы и Московской области, должны пройти бактериологические, токсико-химические и радиационные исследования.

Организации, осуществляющие необходимые исследования:

1. Организации, аккредитованные в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 13.10.2003 г. № 1825-РП «О Рекомендациях по порядку оценки отходов строительства и сноса, подлежащих использованию, на их соответствие санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям».

2. Виды отходов строительства и сноса, образующихся на объекте и объемы их образования.

2.1. Виды отходов строительства и сноса, образующихся на объекте и объемы их образования [таблица 1.1 ТР] спальный корпус

| № п/п | Код отхода по «ФККО» | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования (в тоннах) | Класс опасности отхода по «ФККО» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 12 901 01 72 4 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 82,18 | IV |
| 2 | 8 12 101 01 72 4 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 12,14 | IV |
| 3 | 8 26 210 01 51 4 | Отходы рубероида | 3,86 | IV |
| 4 | 8 22 301 01 21 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 4623,87 | V |
| 5 | 8 22 201 01 21 5 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 204,46 | V |
| 6 | 8 12 201 01 20 5 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 5808,42 | V |
| Итого: |  |  | 10734,93 |  |
| в т.ч. по классам опасности: |  |  |  |  |
| IV класс |  |  | 98,18 |  |
| V класс |  |  | 10636,75 |  |
| Всего: |  |  | 10734,93 |  |

2.2. Виды отходов строительства и сноса, образующихся на объекте и объемы их образования [таблица 1.2 ТР] станция обезжелезивания

| № п/п | Код отхода по «ФККО» | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования (в тоннах) | Класс опасности отхода по «ФККО» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 12 901 01 72 4 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 3,26 | IV |
| 2 | 8 22 301 01 21 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 581,18 | V |
| 3 | 4 57 201 02 20 5 | Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 18,98 | V |
| 4 | 8 12 201 01 20 5 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 436,78 | V |
| 5 | 4 61 010 01 20 5 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 0,15 | V |
| Итого: |  |  | 1040,35 |  |
| в т.ч. по классам опасности: |  |  |  |  |
| IV класс |  |  | 3,26 |  |
| V класс |  |  | 1037,09 |  |
| Всего: |  |  | 1040,35 |  |

2.3. Виды отходов строительства и сноса, образующихся на объекте и объемы их образования [таблица 1.3 ТР] теплица

| № п/п | Код отхода по «ФККО» | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования (в тоннах) | Класс опасности отхода по «ФККО» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 12 901 01 72 4 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 1,70 | IV |
| 2 | 8 22 301 01 21 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 178,33 | V |
| 3 | 8 22 201 01 21 5 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 24,35 | V |
| Итого: |  |  | 204,38 |  |
| в т.ч. по классам опасности: |  |  |  |  |
| IV класс |  |  | 1,70 |  |
| V класс |  |  | 202,68 |  |
| Всего: |  |  | 204,38 |  |

2.4. Виды отходов строительства и сноса, образующихся на объекте и объемы их образования [таблица 1.4 ТР] общественный корпус

| № п/п | Код отхода по «ФККО» | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования (в тоннах) | Класс опасности отхода по «ФККО» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 12 901 01 72 4 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 4,80 | IV |
| 2 | 8 12 101 01 72 4 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 4,42 | IV |
| 3 | 8 27 100 01 51 4 | Отходы линолеума незагрязненные | 3,81 | IV |
| 4 | 8 26 210 01 51 4 | Отходы рубероида | 4,32 | IV |
| 5 | 8 22 301 01 21 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 1882,69 | V |
| 6 | 8 22 201 01 21 5 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 274,59 | V |
| 7 | 8 12 201 01 20 5 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 7511,14 | V |
| 8 | 8 23 201 01 21 5 | Лом черепицы, керамики незагрязненный | 17,80 | V |
| Итого: |  |  | 9703,57 |  |
| в т.ч. по классам опасности: |  |  |  |  |
| IV класс |  |  | 17,35 |  |
| V класс |  |  | 9686,22 |  |
| Всего: |  |  | 9703,57 |  |

2.5. Виды отходов строительства и сноса, образующихся на объекте и объемы их образования [таблица 1.5 ТР] питьевой бювет

| № п/п | Код отхода по «ФККО» | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования (в тоннах) | Класс опасности отхода по «ФККО» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 12 901 01 72 4 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 1,90 | IV |
| 2 | 8 12 101 01 72 4 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 0,92 | IV |
| 3 | 8 22 301 01 21 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 318,25 | V |
| 4 | 8 22 201 01 21 5 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 16,56 | V |
| 5 | 8 12 201 01 20 5 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 319,60 | V |
| 6 | 4 57 201 02 20 5 | Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 7,97 | V |
| Итого: |  |  | 665,20 |  |
| в т.ч. по классам опасности: |  |  |  |  |
| IV класс |  |  | 2,82 |  |
| V класс |  |  | 662,38 |  |
| Всего: |  |  | 665,20 |  |

2.6. Виды отходов строительства и сноса, образующихся на объекте и объемы их образования [таблица 1.6 ТР] гараж

| № п/п | Код отхода по «ФККО» | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования (в тоннах) | Класс опасности отхода по «ФККО» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 12 901 01 72 4 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 7,23 | IV |
| 2 | 8 12 101 01 72 4 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 6,65 | IV |
| 3 | 8 22 301 01 21 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 250,08 | V |
| 4 | 8 12 201 01 20 5 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 254,54 | V |
| 5 | 4 61 010 01 20 5 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 6,33 | V |
| Итого: |  |  | 524,83 |  |
| в т.ч. по классам опасности: |  |  |  |  |
| IV класс |  |  | 13,88 |  |
| V класс |  |  | 510,95 |  |
| Всего: |  |  | 524,83 |  |

2.7. Виды отходов строительства и сноса, образующихся на объекте и объемы их образования [таблица 1.7 ТР] эллинг

| № п/п | Код отхода по «ФККО» | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования (в тоннах) | Класс опасности отхода по «ФККО» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 12 101 01 72 4 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 7,48 | IV |
| 2 | 4 55 510 99 51 4 | Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | 2,54 | IV |
| 3 | 8 24 110 01 20 4 | Обрезь и лом гипсокартонных листов | 2,60 | IV |
| 4 | 8 26 210 01 51 4 | Отходы рубероида | 2,40 | IV |
| 5 | 8 22 301 01 21 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 824,02 | V |
| 6 | 8 22 201 01 21 5 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 33,88 | V |
| 7 | 4 51 101 00 20 5 | Лом изделий из стекла | 0,33 | V |
| 8 | 8 12 201 01 20 5 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 428,40 | V |
| 9 | 4 61 010 01 20 5 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 2,59 | V |
| Итого: |  |  | 1304,24 |  |
| в т.ч. по классам опасности: |  |  |  |  |
| IV класс |  |  | 15,02 |  |
| V класс |  |  | 1286,22 |  |
| Всего: |  |  | 1304,24 |  |

3. Определение класса опасности отходов строительства и сноса

3.1. Определение класса опасности отходов строительства и сноса.

Спальный корпус

Определение класса опасности отходов строительства и сноса, образующихся на объекте, осуществлялось основе «Федерального классификационного каталога отходов» (утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242).

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

-	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;

- Древесные отходы от сноса и разборки зданий;

- Отходы рубероида,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 4-му классу опасности. Подтверждение 4-го класса опасности не требуется.

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

- Лом строительного кирпича незагрязненный;

-	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме;

-	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 5-му классу опасности. Подтверждение 5-го класса опасности не требуется.

3.2. Определение класса опасности отходов строительства и сноса.

Станция обезжелезивания

Определение класса опасности отходов строительства и сноса, образующихся на объекте, осуществлялось основе «Федерального классификационного каталога отходов» (утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242).

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

-	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 4-му классу опасности. Подтверждение 4-го класса опасности не требуется.

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

- Лом строительного кирпича незагрязненный;

-	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме;

- Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные;

-	Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 5-му классу опасности. Подтверждение 5-го класса опасности не требуется.

3.3. Определение класса опасности отходов строительства и сноса.

Теплица

Определение класса опасности отходов строительства и сноса, образующихся на объекте, осуществлялось основе «Федерального классификационного каталога отходов» (утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242).

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

-	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 4-му классу опасности. Подтверждение 4-го класса опасности не требуется.

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

-	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме;

- Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 5-му классу опасности. Подтверждение 5-го класса опасности не требуется.

3.4. Определение класса опасности отходов строительства и сноса.

Общественный корпус

Определение класса опасности отходов строительства и сноса, образующихся на объекте, осуществлялось основе «Федерального классификационного каталога отходов» (утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242).

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

-	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;

- Древесные отходы от сноса и разборки зданий;

- Отходы линолеума незагрязненные;

- Отходы рубероида,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 4-му классу опасности. Подтверждение 4-го класса опасности не требуется.

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

-	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме;

- Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий;

- Лом черепицы, керамики незагрязненный;

- Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 5-му классу опасности. Подтверждение 5-го класса опасности не требуется.

3.5. Определение класса опасности отходов строительства и сноса.

Питьевой бювет

Определение класса опасности отходов строительства и сноса, образующихся на объекте, осуществлялось основе «Федерального классификационного каталога отходов» (утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242).

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

-	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;

- Древесные отходы от сноса и разборки зданий,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 4-му классу опасности. Подтверждение 4-го класса опасности не требуется.

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

-	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме;

- Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий;

- Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный;

- Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 5-му классу опасности. Подтверждение 5-го класса опасности не требуется.

3.6. Определение класса опасности отходов строительства и сноса.

Гараж

Определение класса опасности отходов строительства и сноса, образующихся на объекте, осуществлялось основе «Федерального классификационного каталога отходов» (утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242).

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

-	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;

- Древесные отходы от сноса и разборки зданий,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 4-му классу опасности. Подтверждение 4-го класса опасности не требуется.

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

-	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме;

- Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий;

- Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 5-му классу опасности. Подтверждение 5-го класса опасности не требуется.

3.7. Определение класса опасности отходов строительства и сноса.

Эллинг

Определение класса опасности отходов строительства и сноса, образующихся на объекте, осуществлялось основе «Федерального классификационного каталога отходов» (утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242).

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

-	Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные;

- Обрезь и лом гипсокартонных листов;

- Отходы рубероида;

- Древесные отходы от сноса и разборки зданий,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 4-му классу опасности. Подтверждение 4-го класса опасности не требуется.

Отходы, образующиеся при проведении работ на данном объекте, такие как:

-	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме;

- Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме;

- Лом изделий из стекла;

- Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий;

- Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные,

в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов относятся к 5-му классу опасности. Подтверждение 5-го класса опасности не требуется.

4. Накопление и организация временного хранения отходов

строительства и сноса на объекте.

4.1. Накопление и организация временного хранения отходов строительства и сноса на объекте [таблица 2.1 ТР]: спальный корпус

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объемы накопления на объекте (в тоннах) | Подробное описание мест временного хранения (складирования) | Срок временного хранения (кол. дней с момента образования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 82,18 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 12,14 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 3 | Отходы рубероида | 3,86 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 4 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 4623,87 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 5 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 204,46 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 6 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 5808,42 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |

4.2. Накопление и организация временного хранения отходов строительства и сноса на объекте [таблица 2.2 ТР]: станция обезжелезивания

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объемы накопления на объекте (в тоннах) | Подробное описание мест временного хранения (складирования) | Срок временного хранения (кол. дней с момента образования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 3,26 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 2 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 581,18 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 3 | Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 18,98 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 4 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 436,78 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 5 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 0,15 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |

4.3. Накопление и организация временного хранения отходов строительства и сноса на объекте [таблица 2.3 ТР]: теплица

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объемы накопления на объекте (в тоннах) | Подробное описание мест временного хранения (складирования) | Срок временного хранения (кол. дней с момента образования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 1,70 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 2 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 178,33 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 3 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 24,35 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |

4.4. Накопление и организация временного хранения отходов строительства и сноса на объекте [таблица 2.4 ТР]: общественный корпус

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объемы накопления на объекте (в тоннах) | Подробное описание мест временного хранения (складирования) | Срок временного хранения (кол. дней с момента образования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 4,80 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 4,42 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 3 | Отходы линолеума незагрязненные | 3,81 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 4 | Отходы рубероида | 4,32 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 1882,69 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 6 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 274,59 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 7 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 7511,14 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 8 | Лом черепицы, керамики незагрязненный | 17,80 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |

4.5. Накопление и организация временного хранения отходов строительства и сноса на объекте [таблица 2.5 ТР]: питьевой бювет

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объемы накопления на объекте (в тоннах) | Подробное описание мест временного хранения (складирования) | Срок временного хранения (кол. дней с момента образования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 1,90 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 0,92 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 3 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 318,25 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 4 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 16,56 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 5 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 319,60 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 6 | Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 7,97 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |

4.6. Накопление и организация временного хранения отходов строительства и сноса на объекте [таблица 2.6 ТР]: гараж

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объемы накопления на объекте (в тоннах) | Подробное описание мест временного хранения (складирования) | Срок временного хранения (кол. дней с момента образования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 7,23 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 6,65 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 3 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 250,08 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 4 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 254,54 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 5 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 6,33 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |

4.7. Накопление и организация временного хранения отходов строительства и сноса на объекте [таблица 2.7 ТР]: эллинг

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объемы накопления на объекте (в тоннах) | Подробное описание мест временного хранения (складирования) | Срок временного хранения (кол. дней с момента образования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 7,48 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 2 | Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | 2,54 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 3 | Обрезь и лом гипсокартонных листов | 2,60 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 4 | Отходы рубероида | 2,40 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 824,02 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 6 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 33,88 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 7 | Лом изделий из стекла | 0,33 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 8 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 428,40 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |
| 9 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 2,59 | Мест временного хранения не предусмотрено | Вывоз непосредственно после образования |

5. Удаление отходов строительства и сноса с территории объекта.

5.1. Удаление отходов строительства и сноса с территории объекта  [таблица 3.1 ТР]: спальный корпус

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Периодичность вывоза с территории и типы (марки) используемого автотранспорта | Объем вывоза (в тоннах) | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие вывоз отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объект, на который осуществляется вывоз отходов (категория, название, месторасположения, плечо пробега автотранспорта от места загрузки до места разгрузки отходов, полное наименование организации или индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего данный объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 82,18 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 12,14 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 3 | Отходы рубероида | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 3,86 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 4 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 4623,87 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 5 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 204,46 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 6 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 5808,42 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |

5.2. Удаление отходов строительства и сноса с территории объекта  [таблица 3.2 ТР]: станция обезжелезивания

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Периодичность вывоза с территории и типы (марки) используемого автотранспорта | Объем вывоза (в тоннах) | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие вывоз отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объект, на который осуществляется вывоз отходов (категория, название, месторасположения, плечо пробега автотранспорта от места загрузки до места разгрузки отходов, полное наименование организации или индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего данный объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 3,26 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 2 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 581,18 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 3 | Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 18,98 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 4 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 436,78 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 5 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 0,15 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |

5.3. Удаление отходов строительства и сноса с территории объекта  [таблица 3.3 ТР]: теплица

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Периодичность вывоза с территории и типы (марки) используемого автотранспорта | Объем вывоза (в тоннах) | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие вывоз отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объект, на который осуществляется вывоз отходов (категория, название, месторасположения, плечо пробега автотранспорта от места загрузки до места разгрузки отходов, полное наименование организации или индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего данный объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 1,70 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 2 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 178,33 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 3 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 24,35 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |

5.4. Удаление отходов строительства и сноса с территории объекта  [таблица 3.4 ТР]: общественный корпус

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Периодичность вывоза с территории и типы (марки) используемого автотранспорта | Объем вывоза (в тоннах) | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие вывоз отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объект, на который осуществляется вывоз отходов (категория, название, месторасположения, плечо пробега автотранспорта от места загрузки до места разгрузки отходов, полное наименование организации или индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего данный объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 4,80 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 4,42 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 3 | Отходы линолеума незагрязненные | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 3,81 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 4 | Отходы рубероида | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 4,32 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 1882,69 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 6 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 274,59 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 7 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 7511,14 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 8 | Лом черепицы, керамики незагрязненный | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 17,80 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |

5.5. Удаление отходов строительства и сноса с территории объекта  [таблица 3.5 ТР]: питьевой бювет

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Периодичность вывоза с территории и типы (марки) используемого автотранспорта | Объем вывоза (в тоннах) | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие вывоз отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объект, на который осуществляется вывоз отходов (категория, название, месторасположения, плечо пробега автотранспорта от места загрузки до места разгрузки отходов, полное наименование организации или индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего данный объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 1,90 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 0,92 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 3 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 318,25 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 4 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 16,56 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 5 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 319,60 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 6 | Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 7,97 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |

5.6. Удаление отходов строительства и сноса с территории объекта  [таблица 3.6 ТР]: гараж

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Периодичность вывоза с территории и типы (марки) используемого автотранспорта | Объем вывоза (в тоннах) | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие вывоз отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объект, на который осуществляется вывоз отходов (категория, название, месторасположения, плечо пробега автотранспорта от места загрузки до места разгрузки отходов, полное наименование организации или индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего данный объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 7,23 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 6,65 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 3 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 250,08 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 4 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 254,54 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 5 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 6,33 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |

5.7. Удаление отходов строительства и сноса с территории объекта  [таблица 3.7 ТР]: эллинг

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Периодичность вывоза с территории и типы (марки) используемого автотранспорта | Объем вывоза (в тоннах) | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие вывоз отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объект, на который осуществляется вывоз отходов (категория, название, месторасположения, плечо пробега автотранспорта от места загрузки до места разгрузки отходов, полное наименование организации или индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего данный объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 7,48 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 2 | Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 2,54 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 3 | Обрезь и лом гипсокартонных листов | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 2,60 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 4 | Отходы рубероида | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 2,40 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 824,02 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 6 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 33,88 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 7 | Лом изделий из стекла | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 0,33 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 8 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 428,40 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |
| 9 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | по мере накопления КАМАЗ, ЗИЛ- бункеровоз | 2,59 | Определяется заказчиком строительства или генподрядной организацией | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами |

6. Использование или захоронение отходов строительства и сноса.

6.1. Использование или захоронение отходов строительства и сноса

[таблица 4.1 ТР]: спальный корпус

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие переработку или захоронение отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объем отходов, поступающих на переработку или захоронение (в тоннах) | Продукты переработки отходов (номенклатура, объем (в тоннах), где и как предполагается использовать) | Собственник продуктов переработки отходов (полное наименование организации или индивидуального предпринимателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 82,18 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 12,14 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 3 | Отходы рубероида | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 3,86 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 4 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 4623,87 | Щебень, металл | Данные отсутствуют |
| 5 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 204,46 | Щебень | Данные отсутствуют |
| 6 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 5808,42 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |

6.2. Использование или захоронение отходов строительства и сноса

[таблица 4.2 ТР]: станция обезжелезивания

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие переработку или захоронение отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объем отходов, поступающих на переработку или захоронение (в тоннах) | Продукты переработки отходов (номенклатура, объем (в тоннах), где и как предполагается использовать) | Собственник продуктов переработки отходов (полное наименование организации или индивидуального предпринимателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 3,26 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 2 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 581,18 | Щебень, металл | Данные отсутствуют |
| 3 | Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 18,98 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 4 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 436,78 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 5 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 0,15 | Металл | Данные отсутствуют |

6.3. Использование или захоронение отходов строительства и сноса

[таблица 4.3 ТР]: теплица

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие переработку или захоронение отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объем отходов, поступающих на переработку или захоронение (в тоннах) | Продукты переработки отходов (номенклатура, объем (в тоннах), где и как предполагается использовать) | Собственник продуктов переработки отходов (полное наименование организации или индивидуального предпринимателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 1,70 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 2 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 178,33 | Щебень, металл | Данные отсутствуют |
| 3 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 24,35 | Щебень | Данные отсутствуют |

6.4. Использование или захоронение отходов строительства и сноса

[таблица 4.4 ТР]: общественный корпус

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие переработку или захоронение отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объем отходов, поступающих на переработку или захоронение (в тоннах) | Продукты переработки отходов (номенклатура, объем (в тоннах), где и как предполагается использовать) | Собственник продуктов переработки отходов (полное наименование организации или индивидуального предпринимателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 4,80 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 4,42 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 3 | Отходы линолеума незагрязненные | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 3,81 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 4 | Отходы рубероида | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 4,32 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 1882,69 | Щебень, металл | Данные отсутствуют |
| 6 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 274,59 | Щебень | Данные отсутствуют |
| 7 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 7511,14 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 8 | Лом черепицы, керамики незагрязненный | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 17,80 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |

6.5. Использование или захоронение отходов строительства и сноса

[таблица 4.5 ТР]: питьевой бювет

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие переработку или захоронение отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объем отходов, поступающих на переработку или захоронение (в тоннах) | Продукты переработки отходов (номенклатура, объем (в тоннах), где и как предполагается использовать) | Собственник продуктов переработки отходов (полное наименование организации или индивидуального предпринимателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 1,90 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 0,92 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 3 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 318,25 | Щебень металл | Данные отсутствуют |
| 4 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 16,56 | Щебень | Данные отсутствуют |
| 5 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 319,60 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 6 | Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 7,97 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |

6.6. Использование или захоронение отходов строительства и сноса

[таблица 4.6 ТР]: гараж

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие переработку или захоронение отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объем отходов, поступающих на переработку или захоронение (в тоннах) | Продукты переработки отходов (номенклатура, объем (в тоннах), где и как предполагается использовать) | Собственник продуктов переработки отходов (полное наименование организации или индивидуального предпринимателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 7,23 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 6,65 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 3 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 250,08 | Щебень, металл | Данные отсутствуют |
| 4 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 254,54 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 5 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 6,33 | Металл | Данные отсутствуют |

6.7. Использование или захоронение отходов строительства и сноса

[таблица 4.7 ТР]: эллинг

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие переработку или захоронение отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность) | Объем отходов, поступающих на переработку или захоронение (в тоннах) | Продукты переработки отходов (номенклатура, объем (в тоннах), где и как предполагается использовать) | Собственник продуктов переработки отходов (полное наименование организации или индивидуального предпринимателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 7,48 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 2 | Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 2,54 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 3 | Обрезь и лом гипсокартонных листов | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 2,60 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 4 | Отходы рубероида | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 2,40 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 824,02 | Щебень, металл | Данные отсутствуют |
| 6 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 33,88 | Щебень | Данные отсутствуют |
| 7 | Лом изделий из стекла | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 0,33 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 8 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 428,40 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 9 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | Определяется договором между отходовывозящей организацией и организацией-отходополучателем, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами | 2,59 | Металл | Данные отсутствуют |

7. Материально-постадийный баланс по образующимся отходам

строительства и сноса.

7.1. Материально-постадийный баланс по образующимся отходам строительства и сноса

[таблица 5.1 ТР]: спальный корпус

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования | Объем вывоза | Объем переработки или захоронения | Объем получаемых продуктов переработки | Потери по процессу обращения с отходами (причина образования, наименование, объем по каждой позиции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в тоннах) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 82,18 | 82,18 | 82,18 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 12,14 | 12,14 | 12,14 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 3 | Отходы рубероида | 3,86 | 3,86 | 3,86 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 4 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 4623,87 | 4623,87 | 4623,87 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 5 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 204,46 | 204,46 | 204,46 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 6 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 5808,42 | 5808,42 | 5808,42 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |

7.2. Материально-постадийный баланс по образующимся отходам строительства и сноса

[таблица 5.2 ТР]: станция обезжелезивания

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования | Объем вывоза | Объем переработки или захоронения | Объем получаемых продуктов переработки | Потери по процессу обращения с отходами (причина образования, наименование, объем по каждой позиции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в тоннах) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 3,26 | 3,26 | 3,26 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 2 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 581,18 | 581,18 | 581,18 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 3 | Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 18,98 | 18,98 | 18,98 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 4 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 436,78 | 436,78 | 436,78 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 5 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |

7.3. Материально-постадийный баланс по образующимся отходам строительства и сноса

[таблица 5.3 ТР]: теплица

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования | Объем вывоза | Объем переработки или захоронения | Объем получаемых продуктов переработки | Потери по процессу обращения с отходами (причина образования, наименование, объем по каждой позиции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в тоннах) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 1,70 | 1,70 | 1,70 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 2 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 178,33 | 178,33 | 178,33 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 3 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 24,35 | 24,35 | 24,35 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |

7.4. Материально-постадийный баланс по образующимся отходам строительства и сноса

[таблица 5.4 ТР]: общественный корпус

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования | Объем вывоза | Объем переработки или захоронения | Объем получаемых продуктов переработки | Потери по процессу обращения с отходами (причина образования, наименование, объем по каждой позиции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в тоннах) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 4,80 | 4,80 | 4,80 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 4,42 | 4,42 | 4,42 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 3 | Отходы линолеума незагрязненные | 3,81 | 3,81 | 3,81 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 4 | Отходы рубероида | 4,32 | 4,32 | 4,32 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 1882,69 | 1882,69 | 1882,69 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 6 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 274,59 | 274,59 | 274,59 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 7 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 7511,14 | 7511,14 | 7511,14 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 8 | Лом черепицы, керамики незагрязненный | 17,80 | 17,80 | 17,80 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |

7.5. Материально-постадийный баланс по образующимся отходам строительства и сноса

[таблица 5.5 ТР]: питьевой бювет

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования | Объем вывоза | Объем переработки или захоронения | Объем получаемых продуктов переработки | Потери по процессу обращения с отходами (причина образования, наименование, объем по каждой позиции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в тоннах) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 1,90 | 1,90 | 1,90 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 0,92 | 0,92 | 0,92 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 3 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 318,25 | 318,25 | 318,25 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 4 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 16,56 | 16,56 | 16,56 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 5 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 319,60 | 319,60 | 319,60 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 6 | Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 7,97 | 7,97 | 7,97 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |

7.6. Материально-постадийный баланс по образующимся отходам строительства и сноса

[таблица 5.6 ТР]: гараж

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования | Объем вывоза | Объем переработки или захоронения | Объем получаемых продуктов переработки | Потери по процессу обращения с отходами (причина образования, наименование, объем по каждой позиции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в тоннах) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 7,23 | 7,23 | 7,23 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 2 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 6,65 | 6,65 | 6,65 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 3 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 250,08 | 250,08 | 250,08 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 4 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 254,54 | 254,54 | 254,54 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 5 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 6,33 | 6,33 | 6,33 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |

7.7. Материально-постадийный баланс по образующимся отходам строительства и сноса

[таблица 5.7 ТР]: эллинг

| № п/п | Вид отходов строительства и сноса | Объем образования | Объем вывоза | Объем переработки или захоронения | Объем получаемых продуктов переработки | Потери по процессу обращения с отходами (причина образования, наименование, объем по каждой позиции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в тоннах) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 7,48 | 7,48 | 7,48 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 2 | Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | 2,54 | 2,54 | 2,54 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 3 | Обрезь и лом гипсокартонных листов | 2,60 | 2,60 | 2,60 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 4 | Отходы рубероида | 2,40 | 2,40 | 2,40 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 824,02 | 824,02 | 824,02 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 6 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 33,88 | 33,88 | 33,88 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 7 | Лом изделий из стекла | 0,33 | 0,33 | 0,33 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 8 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 428,40 | 428,40 | 428,40 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |
| 9 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 2,59 | 2,59 | 2,59 | Данные отсутствуют | потери не установлены РДС 82-202-96 "Правила и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" |

8. Приложения

(приложение № 1)

ЖУРНАЛ УЧЕТА

РАЗМЕЩЕНИЯ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ

(ВЫВОЗА) ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА

| Дата образования | Наименование позиции отходов | Класс опасности | Объем образования (куб. м) | Дата вывоза | Наименование отходов перевозчика | Пункт назначения (наименование, месторасположение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

9. Примечание

За основу, при расчете естественной убыли и трудно устранимых потерь отходов по процессу обращения с отходами строительства и сноса, были приняты нормативы РДС 82-202-96 «Типовые нормы потерь материалов в строительном производстве» с введением поправочных коэффициентов, выведенных на основе поэлементного аналитического расчета по маршрутным картам соответствующих технологических процессов производства работ при проведении работ на данном объекте, погрузочным работам, транспортировке и переработке отходов строительства и сноса.

Главный инженер                                        В.Н. Кузнецова