ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по обследованиям, а именно: Тепловизионное обследование, Санитарно-экологическое обследование, санитарно-эпидемиологическое обследование на объекте строительства: Многофункциональный гостиничный комплекс с подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Москва, ЮЗАО, ул. Наметкина, вл. 10.

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ и объекта | Многофункциональный гостиничный комплекс с подземным паркингом |
| 2. | Вид работ | Тепловизионное обследование, Санитарно-экологическое обследование, санитарно-эпидемиологическое обследование на объекте строительства для получения ЗОС, РВ и ввода в эксплуатацию объекта |
| 3. | Место расположения объекта | г. Москва, ЮЗАО, ул. Наметкина, вл. 10. |
| 4. | Заказчик | АО ГК «Основа» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком |
| 6. | Сроки выполнения работ | Тепловизионное обследование – 20 кл. дн. с момента готовности объекта СЭС – 20 кл. дн. с момента готовности объекта к проведению исследований. |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание - Список контактных лиц - Техническое задание - Проектная документация |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение на тепловизионное обследование, Санитарно-экологическое обследование, санитарно-эпидемиологическое обследование В предложении должен быть представлен график производства работ. |
| 9. | Требования к выполнению работ. | - Выполнить Тепловизионное обследование с предоставлением отчетов, Тепловизионная съёмка внешних ограждающих конструкций объём 662245,1: А. Обработка и анализ полученных данных по обследованию – отчёт 1 шт. Б. Оформление вкладыша к энергетическому паспорту установленного образца - отчёт 1 шт. В. Разработка энергетического паспорта с выдачей знака с указанием класса энергоэффективности на фасад – отчёт 1 шт. 2. Выполнить санитарно-экологическое, санитарно-эпидемиологическое обследование: А. Санитарно-экологическое обследование: Радиационное обследование помещений (МЭД), определение мощности эквивалентной дозы от ограждающих конструкций, согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» СП 2.6.1.2612-10. (ОСПОРБ 99/2010)» МУ 2.6.1.2398-08. – объём площади 18022,00. Б. Санитарно-экологическое обследование: Определение радона в воздухе помещений (ЭРОА), Rn-222, Tn-220, согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» СП 2.6.1.2612-10. (ОСПОРБ 99/2010)» МУ 2.6.1.2398-08 – объем площади 185 В. Санитарно-экологическое обследование: Измерение уровня звукового давления (шум) в помещении, от инженерно-технического оборудования здания, согласно СанПиН 1.2.3685–21, СанПиН 1.2.3684-21 – Точка – 45. Г. Санитарно-экологическое обследование: Измерение уровня виброускорения в помещении, от инженерно-технического оборудования здания, согласно СанПиН 1.2.3685–21, СанПиН 1.2.3684-21 – Точка – 45. Д. Санитарно-экологическое обследование: Определение концентрации фенола в помещении с отделкой, согласно СанПиН 1.2.3685–21, СанПиН 1.2.3684-21 – Проба – 22. Е. Санитарно-экологическое обследование: Определение концентрации формальдегида в помещении с отделкой, согласно СанПиН 1.2.3685–21, СанПиН 1.2.3684-21 – Проба – 22. Ж. Санитарно-экологическое обследование: Определение концентрации аммиака в помещении, согласно СанПиН 1.2.3685–21, СанПиН 1.2.3684-21 – Проба – 22. З. Санитарно-экологическое обследование: Определение концентрации (стирола, толуола, метанола, этилбензола, ксилола, дибутилфталата, спирта метилового, метилакрилата, винилхлорид), согласно СанПиН 1.2.3685–21, СанПиН 1.2.3684-21 – Проба – 22. И. Санитарно-экологическое обследование: Измерение уровня электромагнитного излучения (ЭМП), согласно СанПиН 1.2.3685–21, СанПиН 1.2.3684-21 – Точка – 10. К. Санитарно-экологическое обследование: Исследование качества питьевой воды (микробиологический и химический анализ холодной воды) городского водопровода, согласно СанПиН 1.2.3685–21, СанПиН 1.2.3684-21 – Проба – 14. Л. Санитарно-экологическое обследование: Исследование качества питьевой воды (микробиологический и химический анализ горячей воды) городского водопровода, согласно СанПиН 1.2.3685–21, СанПиН 1.2.3684-21 – Проба – 14. М. Санитарно-экологическое обследование: Определение индекса изоляции воздушного шума и индекса уровня ударного шума, согласно СанПиН 1.2.3685–21, СанПиН 1.2.3684-21 – Точка – 3. Н. Санитарно-экологическое обследование: Определяемые показатели в почве: Гранулометрический состав (по Н.А. Качинскому) (содержание частиц менее 0,01 мм), Содержание органического вещества, Водородный показатель (рН (KCl)), Содержание хлоридов, Электропроводность (ЕС), Обменного калия (К2О), Содержание элементов питания: Подвижного фосфора (Р2О5), Мышьяк (As), Кадмии (Cd), Медь (Cu), Ртуть (Hg), Свинец (Рb), Никель (Ni), Цинк (ZN), коли-индекс, яйца гельминтов (жизнеспособные) патогенные энтеробактерии клеток, в т.ч. сальмонеллы Пестициды. Гептахлор, Алдрин, ДДТ и его метаболиты, ГХЦГ (сумма изомеров), Удельная активность техногенных радионуклидов Aэфф, Удельная активность техногенных радионуклидов 226Ra232Th40K137Cs, Определение 3,4 бенз(а)пирен, Определение нефтепродуктов, согласно СанПиН 1.2.3685–21, СанПиН 1.2.3684-21 – Проба – 1. О. Экспертное заключение на протоколы проведенных исследований/испытаний – Заключение – 1. Лаборатория должна состоять в Реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации). |

| 10. | Требования к Банковской гарантии | - БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчёта графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20. |
| --- | --- | --- |
| 11. | Обмен документами с АО «ГК «Основа» | - Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591 |