ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение:

Комплекс строительно-монтажных работ и сдаче ИД в РСО по устройству наружные сети дождевой канализации. по объекту: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27, стр.1».

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ и объекта | «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой» |
| 2. | Вид работ | Комплекс СМР по устройству: Наружные сети дождевой канализации. |
| 3. | Место расположения объекта | г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27, стр.1 |
| 4. | Заказчик/ Генподрядчик | АО ГК «Основа» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/Генподрядчиком |
| 6. | Сроки выполнения работ | 1 ЭТАП - 60 календарных дней 2 ЭТАП - 75 календарных дней (начало работ июнь 2027 года) |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание; - Укрупненная ведомость объемов работ на тендерной площадке; - Список контактных лиц; - Рабочие материалы. - Комплекс чертежей проекта: ГКО-343/25-H-P-ДК Наружные сети ливневой канализации. |
| 8. | Задача претендента | - Разработать коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ и сдачу исполнительной документации: - В стоимость работ учесть: - Вывоз грунта при разработке траншей сети, с открытием и закрытием разрешения на перемещение отходов, с оформлением паспортов отходов и регистрацией в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ"); - Монтаж наружных сетей дождевой канализации; - Учесть обратную засыпку инженерной сети песком и устройством песчаной подушки с к-том уплотнение 0,98; - Разработать ППР; - Все необходимые мероприятия по вызову представителей строительного контроля, технического надзора для освидетельствования и сдачи работ; - Проведение промежуточных, окончательных испытаний, достаточных для проведения сдачи системы в эксплуатирующую организацию, предоставление результатов в ГУП «Мосводосток»; - Подготовка комплектов ИД систем в соответствии с требованиями действующей нормативной документации с оригиналами паспортов оборудования и материалов. - Восстановление благоустройства территории; В предложении должен быть представлен график производства работ. |
| 9. | Требования к выполнению работ. | Работы выполнить в соответствии с требованиями норм действующего законодательства. - В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: - Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования со всеми заинтересованными организациями. - Открытие/закрытие ордера ОАТИ выполняется силами и за счет Подрядчика при необходимости. - Организовать ведение работ строго в соответствии с ППР, технологической картой (ППР, технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком); - Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ; - Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ; - Самостоятельно оплачивать штрафы контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения; - В части выполнения работ: - Обеспечить технологическую последовательность выполнения работ согласно РД. - Обеспечить сохранность инженерных систем - Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ, согласно регламента департамента строительства г. Москва; - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: - На период производства работ подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки. - Обеспечить соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте; - Обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ; - При производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ; - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - Обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и СИЗ. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм. - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком/Генподрядчиком проект производства работ, график производства работ. - Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику/Генподрядчику. - Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику/Генподрядчику. - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику/Генподрядчику. |
| 12. | Особые требования | - До предоставления коммерческого предложения подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчёт объёмов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объёмов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору. - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный - Заказчиком/Генподрядчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. - В стоимости коммерческого предложения включить следующие работы: СМР по дождевой канализации: 1. Монтаж наружных сетей дождевой канализации. - В стоимости КП предусмотреть СМР по восстановлению благоустройства территории: 1. Восстановление нарушенного благоустройства в зоне проведения работ; 2. Выполнить установку и бетонирование гильз в местах ввода коммуникаций, гидроизоляцию и «зачеканку» мета прохода 3. Выравнивание и приведение в проектную отметку колодцев; 4. Восстановление дорожного покрытия и тротуарной зоны за границами с устройством бортового камня. 5. Комплексное благоустройство территории в зоне присоединения инженерных сетей. 6. Предусмотреть возможный вывоз и утилизацию загрязненного грунта и бетонного боя. - В стоимость КП при необходимости, если того потребуется строительный процесс и нормы, предусмотреть стоимость работ и материалов по укреплению откосов траншей. - В стоимость КП предусмотреть затраты на электроэнергию, включая работы по устройству необходимых для производства работ временных кабельных линий. - В стоимости КП должны быть включены затраты на: Оформление документации: 1. Подписание актов освидетельствования скрытых работ (АОСР); 2. Получение акта технической готовности от ГУП «Мосводостока». 3.Получние акта осмотра дождевой канализации. (без замечании); 4. Согласование исполнительной документации в ГБУ «Мосгоргеотрест» (получение положительного решение о приёмке исполнительной документации) и передача заказчику в SIG файле и ДВГ; 5. Получение Ордера на выполнение СМР за пределами границы земельного участка. 6. Получение АКТ ТП по дождевой канализации. Передача документации: 1. Подготовка и передача комплектов исполнительной документации (заказчику, генподрядчику, ресурсоснабжающим организациям); 2. Каждый получатель должен получить отдельный экземпляр документации. - Учесть в КП затраты на Терру-360, облачный ресурс посредственном которого подрядчиком производиться сдача выполненных работ (см. форму договора). - ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с Проектной и Рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с проведением пусконаладочных работ и получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР, и оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям установленные законодательствами РФ с подписанием актов приёмок. |

| 13. | Требования к Банковской гарантии | - БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчёта графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20. |
| --- | --- | --- |
| 14. | Обмен документами с АО «ГК «Основа» | - Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591 |