ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение комплекса работ по поставке и монтажу вертикального транспорта в проектное положение, на объекте «Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная»

«Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная» «Жилой дом со встроенными помещениями общественно -делового и коммерческого назначения на первом этаже здания» поз. 3.1 |
| 2. | Вид работ | Выполнить комплекс работ по поставке и монтажу Вертикального транспорта в проектное положение |
| 3. | Место расположения объекта | г. Чита. ул. Коллективная |
| 4. | Заказчик | АО «ГК «Основа» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком |
| 6. | Сроки выполнения работ | 270 Календарных дней. |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание - Укрупненная ведомость объемов работ - Список контактных лиц - Комплект чертежей проекта |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение на выполнение комплекса работ по поставке и монтажу вертикального транспорта в проектное положение В предложении должны быть представлены график финансирования и график производства работ. |
| 9. | Объемы работ | Представлены в укрупненной ведомости объемов работ (опубликованы на тендерной площадке). |
| 10. | Требования к выполнению работ. | Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства. В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования: 1. Обеспечить выполняемый им объем работ всеми необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, приспособлениями и инвентарем. 2. Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах. 3. Провести все необходимые испытания. 4. Использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не более шести месяцев. 5. Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ. 6. Все оборудование должно иметь паспорта и инструкции по монтажу на русском языке. - В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: - Разработать и согласовать всю необходимую документацию включая строительные задания на ВТ согласно представленных разделов РД. - Затраты на разработку и согласование всей необходимой исходно-разрешительной документации несет Подрядчик. - Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования с всеми заинтересованными организациями. - Организовать ведение работ строго в соответствии с ПОС, ППР и технологической картой (ППР и технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком/Заказчиком). - Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика и Генподрядчика с оформлением актов на скрытые работы. - Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ. - Предоставить Заказчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ. - В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплату штрафов, являются затратной частью Подрядчика. - В части выполнения работ: - Обеспечить сохранность существующих инженерных систем и оборудования. - Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ. - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. - Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ; - При производстве работ обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей близлежащих домов. - Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров в плане и соосностей. В случае допущения ошибок исправление производится Подрядчиком за свой счет. - В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки (в своей зоне ответственности). - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте. - Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ. - При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм. - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком, согласно требованиям технического регламента, проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов, конструкций и оборудования, строительные задания на ВТ согласно представленных разделов РД. - Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Генподрядчику. - Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику и Генподрядчику. - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику/Генподрядчику. - Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика/Генподрядчика. - Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний. - Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта технической приемки объекта. |
| 12. | Особые требования | - До представления коммерческого предложения Претендент выезжает на место производства работ, изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ, снимает все необходимые замеры (шахты/приямки/проемы) и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору. - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - Отделку лифтовых порталов выполняет сторонняя организация согласно Дизайн проекта. - Монтаж вызывных панелей (кнопок) и табло в МОП, производить совместно с подрядчиками по отделочным работам. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на: 1. Устройство настилов в шахтах при отсутствии закладных отверстий; 2. Устройство ограждающих конструкций шахт; 3. Отделку лифтовых шахт с устройством освещения. - Отделка кабин лифтов: - Предоставить на тендер не менее 2-3 варианта комплексного дизайна, а также возможность опционного выбора освещения. - Материал отделки стен и дверей – металл, цвет металла бронза, латунь (не менее 3-5 вариантов каждого цвета и фактуры предоставить на выбор) - Поручень/поручни – Да, в цвет отделки стен. - Зеркало – Да, от пола до потолка на одной из стен кабины. - Вызывные панели внутренние и внешние – в цвет отделки кабины/внешних дверей лифта. Не менее 2-3 варианта панелей (возможно без выделенной панели, а кнопки и монитор встраиваемые в панель отделки) на выбор включая формы кнопок и цветов их подсветки. Комплектация монитором кабины – Да, 12-15 дюймов. Вывод на монитор – погода, реклама и пр. - Звуковое сопровождение прибывания на этаж – Да. - Полы – временные, под последующий монтаж керамогранита силами подрядчика по отделке МОП. - В кабинах лифтов предусмотреть камеры видеонаблюдения в антивандальном корпусе с ИК подсветкой, а так же предусмотреть дополнительную розетку для подключения видеокамер на крыше кабины лифтов. - Финальное решение по внешнему виду кнопок/ панелей и пр. уточним непосредственно с выбранным производителем лифтов. - При составлении коммерческого предложения, претендент должен учитывать, что представленный в его КП вертикальный транспорт должен полностью соответствовать конструктиву опубликованному в тендерной документации, заказчик и генподрядчик при подписании контракта и в дальнейшем при согласовании строительных заданий, если вдруг возникнет необходимость по дополнительным работам по смещению/демонтажу/расширению лифтовых (дверных) проемов шахт а так же по устройству дополнительных металлоконструкций в шахтах лифтов (балки/направляющие и иные конструкции) заказчик и генподрядчик не будет нести ответственности и оплачивать такие работы, стоимость всех дополнительных работ и материалов полностью будет лежать на подрядчике по вертикальному транспорту, в этой связи представленный на тендер вертикальный транспорт должен полностью соответствовать опубликованной на тендер документации и конструктиву шахт. - С началом производства монтажных работ по вертикальному транспорту в проектное положение, сохранность оборудования и материалов на строительной площадке, вверенных контрактом, обеспечивает подрядчик и находится в его зоне ответственности. - Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ. - Подрядчик обязуется завершить весь комплекс работ и сдать объект в эксплуатацию с получением всех необходимых документов в том числе "Декларации о соответствии требованиям" в Ростехнадзоре. - В коммерческом предложении учесть, что башенный кран, грузовой подъемник предоставляться не будет 12. Предусмотреть подъемно-транспортные механизмы для выгрузки и транспортировки материалов и оборудования в места производства работ. |
| 13. | Требования к Банковской гарантии | - По данному Проекту БГ не требуется. Победителю необходимо будет открыть обособленный спецсчет (ОБС) в банке ДОМ.РФ. Запрошенный Аванс будет перечислен на данный ОБС. Списание с данного счета будет осуществлено банком на расчетные счета поставщиков, после согласования с Генподрядчиком. |
| 14. | Обмен документами с АО «ГК «Основа» | - Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591 |