ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение:

Комплекс строительно-монтажных работ по отделке помещений МОП, технических пространств и помещений, без учёта стилобатной и вестибюльной части. Корпус 1 на объекте: -Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2.

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой |
| 2. | Вид работ | Комплекс строительно-монтажных работ по отделке помещений МОП, технических пространств и помещений, без учёта стилобатной и вестибюльной части. Корпус 1 |
| 3. | Место расположения объекта | г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2 |
| 4. | Заказчик/Генподрядчик | АО Группа Компаний «Основа» |
| 5. | Основание для проведения тендера | Настоящее техническое задание |
| 6. | Сроки выполнения работ | 180 календарных дней |
| 7. | Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту | 1. Настоящее техническое задание; 2. Укрупненная ведомость объемов работ (представлена на тендерной площадке); 3. Список контактных лиц; 4. Рабочая документация |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по отделке помещений МОП, технических пространств и помещений, без учёта стилобатной и вестибюльной части. Корпус 1 |
| 9. | Объемы работ | Представлены в укрупненной ведомости объемов работ на тендерной площадке |
| 10. | Требования к выполнению работ. | Работы выполнить в соответствии с требованиями норм и правилами действующего законодательства РФ. - В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: - Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования со всеми заинтересованными организациями. - До начала работ предъявить Заказчику/Генподрядчику на рассмотрение и согласование ППР; - Организовать ведение работ строго в соответствии с ППР, технологической картой; - Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика/Генподрядчика, в присутствии представителя авторского надзора с оформлением актов на скрытые работы; - В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций (ОАТИ, МГСН и др.), самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплату штрафов, являются затратной частью Подрядчика. - В части выполнения работ: - Обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций при необходимости; - Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ; - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - Обеспечить соблюдение требований безопасности при производстве работ; - Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров и соосностей (любое отклонение от проектных решений должно быть предварительно согласовано с Заказчиком/Генподрядчиком и Представителем авторского надзора. В случае допущения ошибок исправление производится подрядчиком за свой счет; - В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте. - Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ. - При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм и правил РФ; - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций; - Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику/Генподрядчику; - Подрядчик обеспечивает своевременную передачу Заказчику/Генподрядчику и эксплуатирующей организации исполнительной документации. - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику/Генподрядчику и эксплуатирующей организации; - Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течении 5 (пяти) лет с момента подписания актов технической приемки объекта. |
| 12. | Особые требования | - До представления коммерческого предложения. Подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору. - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть при необходимости затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки в зоне своей ответственности с последующим освобождением стройплощадки по окончанию работ. - В стоимости коммерческого предложения при необходимости предусмотреть затраты на устройство деформационных швов, термо-усадочных (температурных), рабочих швов по полам. - В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на устройство потолка в разном уровне в районе клапанов дымоудоления и других возможных систем. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть отделку откосов. - В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию, подъемно-транспортные механизмы для транспортировки материалов и оборудования. - Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ. - При составлении КП просим учитывать, что эксклюзивная керамическая плитка (керамогранит) должны быть закуплены через АО ГК “Основа" (ООО «Либерти Девелоперс») контакт для отправки спецификаций, уточнения деталей и актуализации расценок на момент подачи заявок 8-968-592-26-93 Сдобникова Юлия yu.sdobnikova@gk-osnova.ru. Дополнительный контакт 8-910-431-74-73 Царьков Сергей Сергеевич. - В коммерческом предложении принять цену на керамогранит стены/пол, с учетом доставки и НДС: - Керамогранит, K958012R0001VTER, UrbanChic, 600х1200 мм, белый, матовый, R10A7P Virta – 1200 р/м2; - Керамогранит, K958015R0001VTER, Slate Stone, 600х1200 мм, белый, матовый, R10B7P Vitra - 1200 р/м2; - Керамогранит, Stones Деко Травертин Сильвер, 600х1200 мм, матовый, R10A Vitra – 1200 р/м2. - При составлении КП просим учесть, расчеты вести на основании оферт и представленной документации, приложение №1. Отделочные материалы дополнительно согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком в том числе RAL по лакокрасочным материалам. По потолкам МОП коридоров принять реечный потолок и устанавливать перпендикулярно коридору, производителя и образцы дополнительно согласовать. - При проверке и строительно-монтажных работ по устройству керамогранитной плитки, опираться на Приложение №1, приложенной к тендерной документации. - ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с Дизайн проектом и Рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с проведением пусконаладочных работ и получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР и оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям с подписанием актов приёмок. |
| 13. | Требования к Банковской гарантии | - По данному Проекту БГ не требуется. Победителю необходимо будет открыть обособленный спецсчет (ОБС) в банке ДОМ.РФ. Запрошенный Аванс будет перечислен на данный ОБС. Списание с данного счета будет осуществлено банком на расчетные счета поставщиков, после согласования с Генподрядчиком. |
| 14. | Обмен документами с АО «ГК «Основа» | - Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591 |