ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на устройство временного электроснабжения на объекте: «ФизТехПарк, 2 очередь, этап 1, «Апартаменты», расположенный по адресу:

г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северный, улица Новодачная, земельный участок 67/68»

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | ФизТехПарк, 2 очередь, этап 1, «Апартаменты» |
| 2. | Вид работ | Полный комплекс работ по устройству временного электроснабжения на объекте |
| 3. | Место расположения объекта | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северный, улица Новодачная, земельный участок 67/68» |
| 4. | Заказчик/генподрядчик | ООО «ОблСтройИнвест» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком |
| 6. | Сроки выполнения работ | 30 календарных дней. Сроки производства работ утверждаются по графику работ |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание; - ТУ на временное технологическое присоединение к электрическим сетям; 3. Топографическая съемка; 4. ПОС с указание мест расположения электрооборудования (лист № 4); 5.Сводный план сетей с выделенной ПКЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 27166 до временной КТПН-630/10/0,4кВ. |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение на устройство временного электроснабжения строительной площадки |
| 9. | Объемы работ | Устройство временного электроснабжения на объекте: 1. Проектные работы и согласование проектной документации с Заказчиком и со всеми заинтересованными службами, балансодержателями и организациями; 2. Устройство питающей кабельной линии сети 10 кВ от существующей РТП-10/0,4кВ № 27166 до временной КТПН-630/10/0,4кВ (ориентировочная длинна трассы-200 метров) работы и материалы, способ прокладки, марку и сечение кабеля определить проектом; 3. Монтаж КТПН-630/10/0,4кВ с устройством бетонного основания и наружного контура заземления (КТПН предоставляется Заказчиком); 4. Устройство сети 0,4 кВ в т.ч. работы: 4.1. по прокладке КЛ-0,4кВ от КТПН до ИВРУ-1 (50м.); 4.2. от КТПН до ИВРУ-2 (80м.) (места бетонирования и механизации); 4.3. от КТПН до ВР-1 крана (80м.); 4.4. от КТПН до ВР-2 крана (180м.); 4.5. от ИВРУ-1 до ЩР-1 (10м); 4.6. от ИВРУ-1 до ЩР-2 бытового городка (90 м.). Способ прокладки ВЛ, для внутриплощадочных сетей применить кабель (провод) преимущественно с алюминиевыми жилами (с учетом стоимости оборудования); 5. Прокладку КЛ в зоне въездных ворот выполнить в земле в электротехнической трубе; 6. Предусмотреть щиты механизации 380/220В по периметру через каждые 50 метров; 7. Проведение ПНР, подготовка исполнительной документации (далее – ИД); 8. Обеспечение получения актов о ВТУ, ТП, разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки в РТН, заключение договора электроснабжения в сбытовой компании. 9. Разработка и согласование ППР. |
| 10. | Требования к выполнению работ. | Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства и ПУЭ, ГОСТ 50571.28-2006, СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*), СП 256.1325800.2016 Работы выполнять согласно представленной документации. Организовать ведение работ строго в соответствии с ПОС, стройгенпланом, ППР и технологической картой (ППР и технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком). До начала работ предоставить Заказчику/генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика. Обеспечить сохранность существующих инженерных систем и оборудования. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды: - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки. - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды на объекте. - Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ в соответствии с законодательством РФ. - При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям СП 48.13330.2019 и действующих норм. - Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику. - Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику. - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику. - Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытанию, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика. - При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик. - Подрядчик представляет 3 комплекта оформленной исполнительной документации на бумажном носителе и электронную версию (формат электронной версии - по согласованию с Заказчиком/Генподрядчиком). |
| 12. | Особые требования | - До представления коммерческого предложения Подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию, пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются им в счет цены предложения. Выявленные дополнительные объемы работ в дальнейшем учитываются в цене предложения. - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. Сумма предложения включает все расходы, в том числе налоги, сборы, страховые выплаты и прочие затраты, которые понесет Участник тендера в процессе выполнения работ, являющейся Предметом тендера. - Изменение стоимости работ в связи с уточнением марок и комплектации не предусмотрено. Изменение стоимости возможно только в случае увеличения/ уменьшения количества материалов и оборудования, вызванных появлением/исключением в составе проекта дополнительного инженерного оборудования, требующего электроснабжения. - В КП необходимо отразить: 5.1. Проектные работы, согласование проектной документации со всеми необходимыми органами и организациями, в т.ч. 9 районом МКС Россетей, службой релейной защиты: 5.1.1. сроки; 5.1.2. стоимость. 5.2. Стоимость работ и материалов по сети 10 кВ (без учета стоимости КТПН, которая поставляется Заказчиком): 5.2.1. необходимо указать стоимость работ и материалов; 5.2.2. необходимо указать сроки выполнения работ (проектирование/СМР). 5.3. Стоимость работ и материалов по сети 0,4 кВ: 5.3.1. необходимо указать стоимость работ и материалов; 5.3.2. в КП необходимо предусмотреть работы по прокладке 0,4 кВ (в т.ч. работы по прокладке КЛ-0,4кВ от КТПН до ИВРУ-1, ИВРУ-2 (места бетонирования и механизации), ВР-1 крана, ВР-2 крана, от ИВРУ-1 до ЩР-1, ЩР-2 бытового городка); 5.3.3. необходимо указать сроки выполнения работ (проектирование/СМР). 5.4. ПНР, исполнительная документация; 5.5. Обеспечение получения актов о ВТУ, ТП, разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки в РТН, заключение договора электроснабжения в сбытовой компании: 5.5.1. необходимо указать сроки и стоимость. 5.6. Разработка и согласование ППР (сроки и стоимость). |
| 13. | Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении | Необходимо учесть и указать следующие пункты: - Является ли компания плательщиком НДС, да/нет. - Авансирование (при необходимости), % - Необходимый период на изготовление систем (комплекс работ) от даты получения аванса до начала монтажа. - Срок исполнения предмета тендера, кол.дней/мес., от начала монтажа до завершения полного комплекса работ и окончания испытаний. - Гарантийный срок, лет. - Готовность к типовому договору, да/нет - Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел. - Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб. - Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков) - Последующие субподрядные организации запрещены. - ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного выполнения работ, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтирован-ного объекта капитального строительства (ЗОС), с оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч. требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующим организациям и иным организациям установленные законодательствами РФ - В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ. - До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика. - Мойка колес техники (при необходимости) выполняется силами и за счет Генподрядчика. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации - Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены, и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика. |